广东东粤化学科技有限公司

土壤污染隐患排查报告

编制单位：广东东粤化学科技有限公司

2025年10月

承  诺  书

根据重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）特对本文件作如下承诺：

我们承诺对提交报告的真实性和完整性负责，对排查的结果公正、客观性负责；如违反上述事项，在编制隐患排查报告的工作中不负责任或弄虚作假等致使文件失实，我们将承担由此引起的一切责任。

广东东粤化学科技有限公司

年      月      日

目   录

1	总论	2

1.1	编制背景	2

1.2	排查目的和原则	2

1.3	排查范围	3

1.4	编制依据	4

2	企业概况	6

2.1	企业基础信息	6

2.2	建设项目概况	6

2.3	原辅料及产品情况	7

2.4	生产工艺及产排污环节	8

2.5	涉及的有毒有害物质	22

2.6	污染防治措施	53

2.7	历史土壤和地下水环境监测信息	55

3	排查方法	81

3.1	资料收集	81

3.2	人员访谈	82

3.3	重点设施设备	83

3.4	现场排查方法	87

4	土壤污染隐患排查	88

4.1	重点场所、重点设施设备隐患排查	88

4.2	隐患排查台账	108

5	结论与建议	110

5.1	隐患排查结论	110

5.2	隐患整改方案或建议	110

5.3	对土壤和地下水自行监测工作建议	110

附图1 项目地理位置	111

附图2 公司标识牌示意图	112

附图3 公司安全制度文件清单截图	113

附件1 人员访谈表	114

附件2 评审会议签到表	120

附件3 专家评审意见	错误!未定义书签。

附件4 修改说明	错误!未定义书签。

总论

编制背景

为贯彻《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）和《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》关于防范建设用地新增污染的要求，落实企业污染防治的主体责任，我司被列入揭阳市2025年土壤污染重点监管企业名录。我司应自行对所用土地开展土壤污染隐患排查，重点对生产区以及原材料与废物堆存区、储放区、转运区、污染治理设施等及其运行管理开展排查，并根据排查结果制定整改方案。

因此，我司组织安环部及车间管理人员对厂区土壤隐患进行排查，排查技术与方法参照《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》(环办便函〔2020〕313号)。我司根据排查结果最终编制此排查报告，为揭阳市生态环境局的管理及下一步整改提供依据。

排查目的和原则

排查目的

本企业土壤污染隐患排查目的如下：

(1)通过土壤污染隐患排查，及时发现土壤污染隐患或者土壤污染，及早采取措施消除隐患，管控风险，防止污染或者污染扩散和加重，降低后期风险管控或修复成本。

(2)通过隐患排查，提出科学有效的整改措施，并通过建立排查档案，为开展土壤污染状况调查评估和管理监管部门提供的一项重要资料。

(3)落实环保责任，通过隐患排查，将土壤污染的责任落实到企业甚至是个人，是企业勇于承担社会责任的体现。

排查原则

本企业隐患排查原则如下：

(1)公司以保护土壤环境质量为核心，以保证土壤安全为出发点，坚持预防为主、保护优先、风险管控、严控污染，规范管理，做好隐患排查工作，促进土壤资源可持续利用；

(2)按照“谁污染，谁治理”的原则，对本企业土壤和地下水的污染状况实施隐患排查工作；

(3)按照《关于发布《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》的公告》（2021年第1号）的相关要求，并结合企业生产工艺及所用原辅材料等相关资料，对企业展开综合性的污染隐患排查，主要涉及重点场所及重点设施，主要包括液体储存、散装液体转运与厂内运输、货物的储存和运输、生产区及其它活动区等。

排查范围

根据现场踏勘，广东东粤化学科技有限公司（以下简称“东粤化学”）成立于2023年，系青岛惠城环保科技集团股份有限公司子公司，位于广东省揭阳市惠来县石化大道500号，占地约143595平方米。此次排查主要区域为裂解单元区、原料处理单元、球罐组区、装卸车设施、除盐水站、雨水监控池、事故水池、原料仓库、危废库、污水收集池、污水提升泵站等，排查范围见下图，详细的厂区平面布置图见下图。

图 1.3-1  现状厂区调查范围

编制依据

(1)《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

(2)《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）；

(3)《中华人民共和国污水染防治法》（修订），2018年1月1日；

(4)《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日；

(5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日起实施；

(6)《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）》，2016年5月28日；

(7)《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（部令第3号），2018年8月1日；

(8)《中华人民共和国土地管理法》，2020年1月1日；

(9)《危险化学品安全管理条例》，2011年12月1日；

(10)《国家危险废物分类名录》，2021年1月1日；

(11)《污染地块土壤环境管理办法（试行）》，2017年7月1日；

(12)《关于印发广东省2020年土壤污染防治工作方案的通知》(粤环函〔2020〕201号)；

(13)《揭阳市人民政府关于印发揭阳市土壤污染防治行动计划工作方案的通知》（揭府〔2017〕55号），2017年9月19日；

(14)《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》（生态环境部公告2021年第1号）；

(15)《建设用地土壤环境调查评估技术指南（试行）》（生态环境部2017年12月15日）；

(16)《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）；

(17)《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南（试行）)》（环境保护部，2014年12月1月）；

(18)《建设用地土壤污染风险管控和修复术语》(HJ682-2019)；

(19)《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019)；

(20)《广东东粤化学科技有限公司20万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目（重新报批）》（揭市环审〔2024〕16号）；

(21)《揭阳市生态环境局关于广东东粤化学科技有限公司20万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目（重新报批）环境影响报告书的批复》（揭市环审〔2024〕16号）；

(22)企业提供的其他与本项目相关的资料。

企业概况

企业基础信息

广东东粤化学科技有限公司（以下简称“东粤化学”）成立于2023年，主要从事再生资源加工、基础化学原料制造、化工用品生产与销售。位于广东省揭阳市惠来县石化大道500号，地理坐标为116°12′10.4353″E、22°56′39.9290"N，占地约143595平方米。基础信息表如下表所示。

表 2.1-1  企业基本情况表

| 企业名称 | 广东东粤化学科技有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 | 广东省揭阳市惠来县石化大道500号 |  |  |  |  |
| 经纬度 | 116°12′10.4353″E、22°56′39.9290"N |  |  |  |  |
| 占地面积 | 143595m2 | 法定代表人 | 李恩泉 | 行业类别 | 非金属废料和碎屑加工处理C4220、有机化学原料制造C2614 |
| 建厂年月 | 2024.03 |  | 最新改扩建年月 | / |  |
| 联系人 | 黄楚鹏 | 联系电话 | 13822057736 | 传真 | / |
| 邮箱 | dyhx-qg@hcpect.com | 职工人数 | 240 | 特种作业员 | 95 |
| 安全/环保管理人 | 黄楚鹏 | 技术管理人数 | 120 | 企业规模 | 微小型企业 |
| 年工作天数 | 350天 | 工作制度 | 四班三倒制，每天24小时 | 营业执照注册号 | 91445200MACK97TH9Y |
| 经营范围 | 再生资源加工、基础化学原料制造、化工用品生产与销售 |  |  |  |  |
| 企业规模 | 环评批复年综合利用20万吨/年混合废塑料， 主要产品为10.51万吨/年液化塑料裂解气、1.76万吨/年塑料裂解轻油 |  |  |  |  |

建设项目概况

广东东粤化学科技有限公司属于一般工业固体废物处置及综合利用、化学原料和化学制品制造行业，主要从事于废塑料综合利用，产品主要为液化塑料裂解气、塑料裂解轻油，公司现状的建设内容按照生产性质、火灾危险性类别、管理、物流输送、安全环保等要求进行分区布置，新建设施共分为6个功能区，即：管理区、生产装置区、辅助设施区、储罐区、汽车装卸区、火炬区。性质相近，功能联系密切的单元紧凑布置，各功能区以通道分隔。目前，公司尚未完成竣工环保验收，处于设备调试状态中，尚未投入正式生产，厂内建筑物布置情况见下表：

表 2.2-1  厂内建筑物布置情况一览表

| 序号 | 单体名称 | 火灾危险性分类 | 耐火等级 | 层数 | 占地面积（m2） | 建筑面积（m2） | 高度（m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 守卫室1 | / | 二 | 1 | 35 | 35 | 4.2 |
| 2 | 守卫室2 | / | 二 | 1 | 55.66 | 55.66 | 4.2 |
| 3 | 区域变电所 | 丁类 | 二 | 2 | 1812 | 3659 | 10.3 |
| 4 | 公用工程变电所 | 丁类 | 二 | 2 | 249 | 509 | 10 |
| 5 | 中心控制室 | 丁类 | 一 | 1 | 1168.49 | 1168.49 | 7.5 |
| 6 | 办公楼 | - | 二 | 5 | 1430 | 5800 | 26.1 |
| 7 | 分析化验室 | 丙类 | 二 | 1 | 863.84 | 863.84 | 6.6 |
| 8 | 现场机柜室 | 丁类 | 二 | 1 | 231 | 231 | 6.2 |
| 9 | 消防巡检设备间 | 丁类 | 二 | 1 | 104 | 104 | 6.3 |
| 10 | 汽轮机厂房 | 丁类 | 二 | 1 | 310 | 310 | 22 |
| 11 | 110kV东粤化学变电站 | 丙类 | 二 | 3 | 941.94 | 3130.04 | 19.3 |
| 12 | 原料处理单元（含危废库） | 丙类 | 一、二 | 1，局部2 | 19528 | 24660 | 24.9 |
| 13 | 裂解单元 | / | / | / | 9360 | / | / |
| 14 | 球罐组区 | / | / | / | 3433.6 | / | / |
| 15 | 装卸车设施 | / | / | / | 580 | / | / |
| 16 | 油气处理系统 | / | / | / | 200 | / | / |
| 17 | 地面火炬系统 | / | / | / | 1128 | / | / |
| 18 | 循环水场及消防加压泵站 | / | / | / | 3024 | / | / |
| 19 | 污水提升泵站 | / | / | / | 149.7 | / | / |
| 20 | 事故水池 | / | / | / | 1551.36 | / | / |
| 21 | 雨水监控池 | / | / | / | 1081.14 | / | / |
| 22 | 空压制氮站 | / | / | / | 2332 | / | / |
| 23 | 除盐水站 | / | / | / | 2162 | / | / |
| 24 | 尾气回收装置 | / | / | / | 3036 | / | / |
| 合计 |  | / | / | / | 57691.73 | / | / |

原辅料及产品情况

项目主要原辅材料消耗及产品情况见下表所示：

表 2.3-1  本公司原辅材料使用情况

| 序号 | 名称 | 单位 | 年用量 | 物料状态 | 最大储存量 | 贮存位置 | 来源 | 备注 | 使用工序/设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要原料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 废塑料 | t | 20万 | 固体 | 1.44万 | 库房 | / | 主要回收塑料为PVC（聚氯乙烯）、PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯） | 反应器 |
| 生产辅助材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 阻聚剂 | t | 3.5 | 液体 | / | 库房 | 外购 | 对叔丁基邻苯二酚 | 稳定塔 |
| 2 | 分子筛催化剂 | t | 1200 | 颗粒 | 100 | 库房 | 外购 | / | 反应器-再生器 |
| 3 | SAR脱硝剂 | t | 126 | 固体 | / | 库房 | 外购 | / |  |
| 4 | 一氧化碳助燃剂 | t | 4 | 固体 | 0.5 | 库房 | 外购 | / |  |
| 5 | 32%液碱 | t | 136090 | 液体 | 268 | 裂解单元缓存罐 | 外购 | 32%氢氧化钠 | 水洗塔 |
| 6 | 次氯酸钠溶液 | t | 85 | 液体 | 3 | 除盐水站加药间 | 外购 | 含量10% | 除盐水 |
| 7 | 盐酸 | t | 3 | 液体 | 2 |  | 外购 | 含量31% |  |
| 8 | 氨水 | t | 10 | 液体 | 2 |  | 外购 | 含量20% |  |

表 2.3-2  本公司产品方案

| 产品名称 | 设计年产量（万吨/年） | 物理状态 | 厂内包装储存方式 | 最大储存量（t） | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液化塑料裂解气 | 10.51 | 液体 | 储罐 | 1800 | 球罐区 |
| 塑料裂解轻油 | 1.76 | 液体 | 储罐 | 1350 | 球罐区 |

生产工艺及产排污环节

全厂工艺流程概化简图见图 2.4-1，全厂工艺产排污节点总图见图 2.4-2、表 2.4-1。

生产工艺主要分为原料化单元与裂解单元，工艺流程如下：

原料化单元

1、生活塑料处理线

（1）将打包废塑料进入拆包机拆包，运送至撕碎机处理成100mm左右片状塑料，撕碎前设置磁选机除金属。由于撕碎的废塑料直径较大，因此不会产生粉尘。

（2）撕碎后的100mm塑料进入破碎机，破碎至20mm，破碎前设置磁选机除金属。

（3）破碎后的塑料在负压气流中吸至热风干燥塔，并采用温度为90℃的气流进行干燥，除去塑料表面水分；塑料随气流进入旋风分离器，在旋风分离器底部下料转阀排出干燥塑料，顶部的含尘废气引至废气处理装置处理。气流干燥过程会产生非甲烷总烃和臭气，从旋风分离器顶部随含尘废气排出。热风干燥塔的热风来源为烟气换热和锅炉系统产生的蒸气。

（4）干燥后的塑料进入环模颗粒机，挤出制成10mm×10cm的棒状塑料，挤出成型温度为80℃。该过程会产生少量的非甲烷总烃和臭气。

（5）棒状塑料由斗提机输送至原料池进行缓存。

（6）原料池的塑料通过抓斗起重机抓取至剪切机，剪切为2.5mm的塑料，再经过风机先输送到缓存料仓，再输送至裂解单元的原料仓，作为裂解单元的原料。剪切机前设置磁选机除金属。

2、农地膜处理线

（1）将打包废塑料进入拆包机拆包，运送至撕碎机处理成100mm左右片状塑料，撕碎前设置磁选机除金属。由于撕碎的废塑料直径较大，因此不会产生粉尘。

（2）撕碎后的地膜塑料经过风选机除金属后输送至原料池。

（3）爪机抓取地膜塑料输送带进入到团粒机内，调好间隙2mm，团粒温度约85℃左右。该过程会产生少量的非甲烷总烃和臭气。

（4）团粒后，塑料粒经过旋风分离器筛选，然后进入振动筛进行筛分。

（5）物料经过10目（约2mm）振动筛筛分，振动筛为全部封闭，不产生粉尘外溢。经过处理后的塑料通过气力输送系统送至缓存料仓，再输送至裂解单元的原料仓，作为塑料裂解单元的原料。

3、硬质塑料处理线

（1）硬质塑料由吨包盛装，投入料斗后由输送带均匀输送到破碎机，破碎至10mm，破碎前设置磁选机除金属。破碎过程全部密闭，同时由于废塑料的粒径较大，因此无粉尘产生。

（3）破碎后，废塑料经过旋风分离器筛选进入进料料仓。

（2）塑料从进料料仓，输送至磨粉机在常温下进行研磨至2mm。经过处理后的塑料通过气力输送系统送至裂解单元原料仓，作为塑料裂解单元的原料。磨粉过程全部密闭。

裂解单元

采用逆流接触式流化床反应器技术以及惠城公司开发的特殊催化剂，以原料化单元处理的废塑料硬化颗粒为原料，催化裂解产生反应油气。通过后部水洗系统、气压机系统得到塑料裂解气、液化塑料裂解气和塑料裂解轻油。通过余热回收系统充分回收利用反应油气和再生烟气热量。裂解单元由固体进料、反应-再生、水洗、富气压缩、稳定、吸收、余热回收等部分组成。废塑料进入反应器内经一次反应生成塑料裂解气、液化塑料裂解气、塑料裂解轻油、柴油、焦炭、灰分等，产物中不含高分子化合物，不进行回炼，因此物料转化率即产品收率。裂解单元产品总收率为61.99%，其中液化塑料裂解气为53.08%、塑料裂解轻油为8.91%。

反应器、再生器为连续进料装置。反应器进料料仓装满后，先抽空再使用氮气置换，进料吹送气采用循环的富气，各用风点均采用高纯氮气，杜绝氧气进入反应器内而产生二噁英。反应器和再生器在生产过程中不通入水蒸气，且设置衬里，操作温度也均在HCl的露点腐蚀温度以上，反应器产物所含HCl通过水洗塔转化为NaCl。目标产物的合成控制一是工业装置根据中试测得反应条件制定反应温度、压力、时间等核心条件控制反应的产物分布，二是筛选具有高选择性的专用催化剂增加目的产物收率。

1、固体进料

原料化单元处理好的废塑料颗粒通过输送风送至进料仓，物料输送至进料仓会产生一定的粉尘。为防止原料中的氯乙烯等含氯塑料在有氧气存在的环境中高温裂解产生二噁英，料仓装满后，先抽空再使用氮气置换，随后通过料仓下方的压送罐压送至进料喷嘴，两个料仓切换进行该操作以满足反应器的平稳进料。

2、反应再生

（1）反应器

塑料颗粒通过循环富气压送，经由喷嘴进入反应器。在高温环境中，首先发生热裂解反应，反应温度约650-700℃，反应压力0.1~0.3Mpa，分子链断裂为链长为30-40的气相化合物。

反应器内气相上升，与反应器内连续循环下落的高温再生催化剂逆流接触，进一步发生催化裂解反应，反应油气最终从反应器顶部流出，反应残渣与少量焦炭随催化剂通过待生斜管进入再生器。反应器顶部设有二级高效旋风分离器，防止催化剂从顶部流出。反应器与再生器通过再生斜管和待生斜管相连接，斜管内为催化剂密相床层，通过密相床层密封作用，防止反应器内油气进入再生器以及再生器内烟气进入反应器。再生器温度维持所需热量来自于焦炭和补燃燃料油燃烧产生的热量，通过控制补燃量控制再生器的温度。反应器进料料仓装满后，先抽空再使用氮气置换，进料吹送气采用循环的富气，各用风点均采用高纯氮气，杜绝氧气进入反应器内。热解气气化为低碳链分子主要遵循碳正离子机理。裂解反应遵循碳正离子反应机理，主要反应式如下：

（a）烷烃裂解成较小的烷烃，烯烃分子：

（b）烯烃裂解为两个烯烃：

（c）烷基芳烃脱烷基：

（d）烷基芳烃的烷基侧链断裂：

（e）环烷烃裂化生成烯烃：

（f）烯烃的异构化：

（g）芳烃的异构化

（h）烷基转移

（i）歧化反应

（j）氢转移

烯烃+环烷→烷烃+芳烃

烯烃→烷烃+芳烃

环烯→烷烃+芳烃

（k）环化

（l）缩核

（m）叠合

（n）烷基化

烯烃+烷烃→烷烃

烯烃+芳烃→烷基芳烃

（2）再生器

焦炭沉积在催化剂表面上覆盖其活性中心，会使催化剂的活性和选择性降低，该现象称为“结焦失活”，这种失活属于“暂时失活”。在高温下用空气将表面的焦炭烧掉，使活性中心重新暴露而恢复活性，这一过程称为“催化剂再生”。反应器中下落的催化剂通过待生斜管进入再生器底部，利用主风机输送的主风进行提升，并烧焦再生，再生器烧焦温度约700℃，反应压力0.1~0.3Mpa。再生器用自产柴油和外购广东石化轻质柴油进行补燃。再生催化剂提升至二密相后，通过再生斜管密相输送至反应器。烧焦产生的烟气进入再生器顶部二级高效旋风分离器，分离催化剂后，烟气去往余热回收工序。再生器采用柴油燃烧供热，柴油燃烧温度650-720℃，烟气在再生器内的停留时间30-50s，燃烧空气过剩系数为1.2-1.25。

开工装剂时，催化剂通过吨袋密闭装剂系统送至催化剂罐，再通过催化剂罐底的输送管线送至再生器。设置一台主风机，一台增压机，开工前烘衬里时，主风流经辅助燃烧室后进入两器。

反应器和再生器在生产过程中不通入水蒸气，且设置衬里，操作温度也均在HCl的露点腐蚀温度以上，除了极少量氯元素进入再生器，反应器产物所含绝大部分HCl通过水洗塔转化为NaCl。氯化氢存在的时间较短，转化为NaCl后，对后续的装置不再具有腐蚀性。

3、水洗

为回收反应油气热量，设置单管程反应油气—蒸汽发生器产出中压蒸汽。油气经过热量回收降温至240℃后的反应油气进入水洗塔底部，水洗塔中的循环液相为一定浓度的NaOH溶液，可使水洗过程达到除尘、冷却、脱柴油和吸收多余Cl-、SO42-和SO32-的目的。水洗塔上段为塔盘，中段循环的NaOH溶液自塔中段抽出，采用水冷器使NaOH溶液降温至40℃后返回塔顶。油气经洗涤后，自水洗塔顶产出，温度为42℃。

约82℃的洗涤浓浆从塔底自流至沸腾床撬装，加入破乳剂，防止油进入到水相。水洗塔上部抽出油相送至上段洗涤水溢油罐，杂油送至汽柴油分离塔，水相返回水洗塔。汽柴油分离塔分离出的柴油回再生器，塑料裂解轻油送至换热、重沸系统。为防止水洗水浓集，沸腾床撬装连续外甩高含盐废水，收集该废水，排入园区污水厂高浓度系统。

沸腾床撬装的工作原理：分离操作工况下，水洗水自水洗水篮式过滤器入口进入沸腾床水洗水过滤器进行过滤分离，脱除部分芳烃后，进入聚结除油器进行深度净化，进一步脱除水洗水中的芳烃。经过系统处理后，水洗水送至水洗水篮式过滤器出口，聚结除油器上部聚结污油进入密闭污油罐。设备压差上升到设定值或设备达到设定的运行时间后自动切换至再生操作工况，利用沸腾床水洗水过滤器入口水洗水（或急冷水过滤器出口水洗水清液）和低压氮气（备用蒸汽）对分离媒质进行流化再生，再生液送至再生液缓冲罐，经油水分层，再生液上层油相通过罐内自压接入密闭污油罐，再生液下层水相经再生液提升泵外送至系统外。

4、富气压缩

经洗涤后的反应油气进入富气压缩机，通过三段压缩机升压至1.5Mpa（g），级间设置级间冷却器和级间凝液罐。压缩富气经压缩富气水冷器浅冷至15℃后，在气压机出口凝液罐中分离为富气和凝缩油。富气与凝缩油均进入后部流程，进行分离。

5、产品分离

经气压机加压后的富气自底部进入吸收塔进行吸收，循环塑料裂解轻油作为吸收剂自塔顶进入，吸收塔顶塑料裂解气先后经过塑料裂解气加热器、塑料裂解气过冷器降温进入塑料裂解气分液罐进行气、液分离，分离后的塑料裂解气输送至尾气回收装置。

吸收塔底油与气压机系统产出的凝液混合后打入解吸塔，解吸塔设置中段重沸器及塔底重沸器，以解析出凝缩油中C1~C2组分的解吸气，返回气压机系统进行循环。

解吸塔底油经稳定塔进料换热器换热后，送至稳定塔进行分馏，稳定塔气相物质经过塔顶水冷器冷却后进入回流罐，液化塑料裂解气从回流罐下部馏出，不凝气从回流罐上部馏出返回气压机系统进行循环，回流罐含油污水送至上段洗涤水溢油罐。稳定塑料裂解轻油自稳定塔底抽出后依次与稳定塔进料换热器、解吸塔中段重沸器、脱碳二塔底重沸器换热后，再经空冷器与水冷器冷却，一部分作为塑料裂解轻油产品送至罐区，另一部分作为吸收剂送至吸收塔顶。

液化塑料裂解气从稳定塔回流罐下部馏后，送至脱碳二塔进行轻组分脱除，脱碳二塔顶部气相物质经过塔顶水冷器冷却后进入回流罐，少量C1~C2组分的不凝气从回流罐上部馏出送至尾气回收装置，回流罐含油污水送至上段洗涤水溢油罐。脱碳二塔底产出C2含量≤200ppm的合格液化塑料裂解气产品，送至罐区。

冷却器、过冷器的冷却介质及冷源是冷冻水，裂解单元设置1台4000kW离心式冷水机组（12℃→7℃）满足工艺用冷需求，制冷所需循环水由循环水场供水。

6、余热回收

再生器顶部流出的高温烟气经过脱硝后送至余热锅炉进行余热回收，随后烟气经半干法脱酸+活性炭喷射+布袋除尘后排至大气。烟气处理系统预留SCR位置。

反应油气-蒸汽发生器所产生的蒸汽经减压后进入余热锅炉过热，余热锅炉产出的过热蒸汽全部厂内自用。

7、塑料裂解气回收处理

塑料裂解气以及脱碳二塔产生的少量不凝气送至尾气回收装置进行焚烧，焚烧烟气引至排气筒排放。焚烧装置为TO炉，采用低NOx燃烧器和烟气循环技术，确保烟气中NOx含量满足排放要求。

图 2.4-1  全厂工艺流程概化简图

图 2.4-2   全厂工艺产排污节点总图

表 2.4-1  生产过程中产污环节一览表

| 污染物类别 | 产污单元 | 工况 | 产污编号 | 产污环节 | 污染物 | 排放规律 | 排放方式 | 环保措施或排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 原料化单元 | 正常 | G1 | 生活塑料热风干燥塔 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 连续 | 有组织 | 布袋除尘+活性炭吸附 |
|  |  | 正常 | G2 | 生活塑料旋风分离器 | 颗粒物 | 连续 | 有组织 |  |
|  |  | 正常 | G3 | 生活塑料环膜颗粒机 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 连续 | 有组织 | 活性炭吸附 |
|  |  | 正常 | G5 | 农地膜塑料团粒机 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 连续 | 有组织 | 布袋除尘+活性炭吸附 |
|  |  | 正常 | G6 | 农地膜塑料旋风分离器 | 颗粒物 | 连续 | 无组织 | 简易布袋除尘 |
|  |  | 正常 | G7 | 农地膜塑料缓存料仓 | 颗粒物 | 连续 | 无组织 | 仓顶布袋除尘 |
|  |  | 正常 | G8 | 硬质塑料旋风分离器 | 颗粒物 | 连续 | 无组织 | 简易布袋除尘 |
|  |  | 正常 | G9 | 硬质塑料磨粉机 | 颗粒物 | 连续 | 无组织 | 简易布袋除尘 |
|  |  | 正常 | G10 | 硬质塑料缓存料仓 | 颗粒物 | 连续 | 无组织 | 仓顶布袋除尘 |
|  |  | 正常 | G21* | 生活塑料新增旋风分离器2 | 颗粒物 | 连续 | 有组织 | 一级布袋除尘后引入热风干燥塔后的废气总管，再进行二级布袋除尘 |
|  | 裂解单元 | 正常 | G11 | 进料仓输送粉尘 | 颗粒物 | 连续 | 无组织 | 仓顶布袋除尘 |
|  |  | 正常 | G12 | 催化剂罐粉尘 | 颗粒物 | 间歇 | 无组织 | 罐顶布袋除尘 |
|  |  | 正常 | G13 | 催化剂再生烟气 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、氟化物、汞、镉、铅、镍、二噁英、非甲烷总烃 | 连续 | 有组织 | 二级SNAR+半干法脱酸+活性炭喷射+布袋除尘（预留SCR位置） |
|  | 尾气回收装置 | 正常 | G14 | 塑料裂解气处理 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、二噁英 | 连续 | 有组织 | 低氮燃烧+烟气循环（预留SNAR位置） |
|  | 循环水场 | 正常 | G15 | 循环水场挥发性有机废气 | 非甲烷总烃 | 连续 | 无组织 | / |
|  | 装置、罐区 | 正常 | G16 | 动静密封点 | 非甲烷总烃 | 连续 | 无组织 | LDAR检测 |
|  | 裂解单元 | 非正常 | G17 | 再生器启炉烟气 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | 1次/年 | 有组织 | 二级SNAR+半干法脱酸+活性炭喷射+布袋除尘 |
|  |  |  | G18 | 热催化剂罐启炉装填粉尘 | 颗粒物 | 1次/年 | 无组织 | 罐顶布袋除尘 |
|  | 尾气回收装置 | 非正常 | G19 | 开工焚烧烟气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 1次/年 | 有组织 | 低氮燃烧+烟气循环 |
|  | 火炬系统 | 非正常 | G20 | 装置、罐区火灾、停电等放空 | 非甲烷总烃 | 2次/年 | 有组织 | 焚烧 |
| 废水 | 裂解单元 | 正常 | W1 | 高浓度含盐废水 | CODcr、BOD5、SS、氨氮、石油类、TDS、硫化物 | 每天 | / | 排入园区污水厂高浓度进水系统 |
|  | 员工生活办公 | 正常 | W2 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油 | 每天 | / | 经隔油池、化粪池预处理后排入园区污水厂低浓度进水系统 |
|  | 初期雨水 | 正常 | W3 | 初期雨水 | COD、石油类 | 雨天 | / | 排入园区污水厂低浓度进水系统 |
|  | 循环水场 | 正常 | W4 | 循环水场排水 | COD、氨氮、总氮、总磷 | 每天 | / | 排入园区污水厂低浓度进水系统 |
|  | 除盐水站 | 正常 | W5 | 除盐水站浓水 | COD、SS、氨氮、总氮、总磷 | 每天 | / | 排入园区污水厂低浓度进水系统 |
|  | 余热锅炉、尾气回收装置 | 正常 | W6 | 余热锅炉、尾气回收装置排水 | COD、SS | 每天 | / | 排入园区污水厂低浓度进水系统 |
|  | 地面冲清洗 | 正常 | W7 | 地面冲洗水 | COD、SS | 每天 | / | 排入园区污水厂低浓度进水系统 |
|  | 化验室 | 正常 | W8 | 化验室仪器清洗废水 | COD、SS | 每天 | / | 排入园区污水厂低浓度进水系统 |
| 固体废物 | 原料化单元 | 正常 | S1 | 除金属器和风选 | 废金属 | 每天 | / | 交由资源回收单位外运 |
|  |  |  | S2 | 废气处理设置 | 废活性炭 | 6次/年 | / | 委托有资质单位外运 |
|  |  |  | S14 | 旋风分离后布袋除尘器废布袋 | 废布袋 | 3年/次 | / | 交由资源回收单位外运 |
|  | 裂解单元 | 正常 | S3 | 裂解、旋流撬装 | 废催化剂、炉渣 | 每天 | / | 鉴定前，按照危废委托有资质单位外运；投产鉴定后，按对应的固废类别进行处理。 |
|  |  | 正常 | S4 | 催化剂再生烟气布袋除尘器 | 废粉尘 | 每天 | / | 委托有资质单位外运 |
|  |  | 正常 | S5 | 催化剂再生烟气布袋除尘器 | 废布袋 | 4年/次 | / | 交由资源回收单位外运 |
|  | 装置、球罐开停工 | 非正常 | S6 | 开停工设备清洗 | 设备清洗废水 | 1年/次 | / | 委托有资质单位外运 |
|  | 生产区 | 正常 | S7 | 设备检修 | 废机油 | 6个月/次 | / | 委托有资质单位外运 |
|  |  | 正常 | S8 | 设备检修 | 废含油抹布手套 | 6个月/次 | / | 委托有资质单位外运 |
|  | 实验室 | 正常 | S9 | 检测 | 废化学试剂包装 | 每周 | / | 委托有资质单位外运 |
|  |  | 正常 | S10 | 检测 | 实验废液 | 每周 | / | 委托有资质单位外运 |
|  | 员工办公生活 | 正常 | S11 | 员工办公生活 | 生活垃圾 | 每天 | / | 交由园区环卫部门外运 |
|  | 除盐水站 | 正常 | S13 | 除盐水制备 | 废过滤膜 | 1年/次 | / | 交由资源回收单位外运 |
|  | 装卸设施油气回收 | 正常 | S15 | PAS变压吸附 | 废吸附剂 | 5年/次 | / | 委托有资质单位外运 |
|  | 低浓度废水提升泵站 | 正常 | S16 | 废气处理 | 废活性炭 | 0.5年/次 | / | 委托有资质单位外运 |
|  | 危废间 | 正常 | S17 | 废气处理 | 废活性炭 | 1年/次 | / | 委托有资质单位外运 |
| 噪声 | 各单元 | 正常 | N1 | 工艺设备 | 等效连续A声级 | 连续 | / | 减振、隔声 |
|  |  | 正常 | N2 | 各类风机 | 等效连续A声级 | 连续 | / | 消声、隔声 |
|  |  | 正常 | N3 | 各类泵 | 等效连续A声级 | 连续 | / | 减振、隔声 |
|  |  | 正常 | N4 | 冷却设备 | 等效连续A声级 | 连续 | / | 减振、隔声 |
|  |  | 正常 | N5 | 空压机 | 等效连续A声级 | 连续 | / | 消声、隔声 |
|  |  | 正常 | N6 | 锅炉排气 | 等效连续A声级 | 间歇 | / | 消声 |

涉及的有毒有害物质

根据《土壤污染隐患排查技术指南（试行）》（2021年第1号），有毒有害物质包括：①列入《中华人民共和国水污染防治法》规定的有毒有害水污染物名录的污染物；②列入《中华人民共和国大气污染防治法》规定的有毒有害大气污染物名录的污染物；③《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定的危险废物；④国家和地方建设用地土壤污染风险管控标准管控的污染物；⑤列入优先控制化学品名录内的物质；⑥其他根据国家法律法规有关规定应当纳入有毒有害物质管理的物质。根据排查本公司的所使用的原料、中间产物及产污，识别出来的有毒有害物质如下表所示：

表 2.5-1  涉及有毒有害的原辅材料、产物一览表

| 序号 | 原辅材料名称 | 主要成分 | 最大储存量/t | 包装储存方式 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阻聚剂 | 对叔丁基邻苯二酚 | / | 桶装 | 原料仓库 |
| 2 | 分子筛催化剂 | SO3、V2O5、NiO、Cr2O3、As2O3、CuO等 | 100 | 袋装 |  |
| 3 | 次氯酸钠溶液（10%） | 次氯酸钠 | 3 | 桶装 | 除盐水站加药间 |
| 4 | 盐酸（31%） | 盐酸 | 2 | 桶装 |  |
| 5 | 氨水（20%） | 氨水 | 2 | 桶装 |  |
| 6 | 塑料裂解轻油 | C5烯烃、C5烷烃、甲苯、二甲苯等 | 1350 | 球罐 | 塑料裂解轻油罐区 |
| 7 | 液化塑料裂解气 | 丙烯、丁烯、丙烷、丁烷等 | 1800 | 储罐 | 液化塑料裂解气罐区 |
| 8 | 塑料裂解气 | 乙烯、甲烷等 | 10.07 | 在线量 | 裂解单元 |
| 9 | 塑料裂解轻油 | C5烯烃、C5烷烃、甲苯、二甲苯等 | 43.61 |  |  |
| 10 | 液化塑料裂解气 | 丙烯、丁烯、丙烷、丁烷等 | 10.07 |  |  |
| 11 | 0#柴油 | / | 0.615 |  |  |
| 12 | 天然气 | / | 3.97 |  |  |

表 2.5-2  涉及有毒有害的危险废物一览表

| 序号 | 固废名称 | 产污环节 | 固废编码 |  | 最大储存量/t | 暂存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 废物类别 | 废物代码 |  |  |
| 1 | 废活性炭 | 原料化单元废气处理设施 | HW49 | 900-039-49 | 10 | 危废库 |
| 2 | 裂解单元废催化剂、炉渣 | 裂解、旋流撬装 | HW50 | 待定 | 216 | 废催化剂罐、热催化剂罐 |
| 3 | 废粉尘 | 废催化剂再生烟气布袋除尘器 | HW18 | 772-002-18 | 6.9 | 危废库 |
| 4 | 废布袋 |  | HW49 | 900-041-49 | 0.30 | 危废库 |
| 5 | 设备清洗废水 | 裂解单元开停工设备清洗 | HW49 | 900-047-49 | 即产即运 | / |
| 6 | 废机油 | 生产区设备检修 | HW08 | 900-249-08 | 0.5 | 危废库 |
| 7 | 废含油抹布手套 |  | HW49 | 900-041-49 | 0.1 | 危废库 |
| 8 | 废化学试剂包装 | 实验室化验 | HW49 | 900-047-49 | 0.125 | 危废库 |
| 9 | 实验废液 |  | HW49 | 900-047-49 | 0.125 | 危废库 |

表 2.5-3  涉及有毒有害的物质理化特性一览表

| 物质 |  | SO3 | V2O5 | NiO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物化性质 | CAS号 | 7446-11-9 | / | / |
|  | 中文名称/别名 | 三氧化硫[稳定的];硫酸酐;三氧化硫;硫氧化物 | 五氧化二钒;钒酸酐;氧化钒（V）;钒（酸）酐 | 氧化镍 |
|  | 分子式 | SO3 | V2O5 | NiO |
|  | 分子量 | 80.06 | 181.88 | 74.69 |
|  | 外观性状 | 针状固体或液体，有刺激性气味。 | 橙黄色或红棕色结晶粉末。 | / |
|  | 沸点，℃ | 44.8 | 分解 | / |
|  | 熔点，℃ | 16.8 | 690 | / |
|  | 饱和蒸汽压，kPa | 37.3（25℃） | 无资料 | / |
| 危险性类别 |  | 皮肤腐蚀/刺激,类别1A,严重眼损伤/眼刺激,类别1,特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激） | / | / |
| 危险特性 |  | 不燃，无特殊燃爆特性。与可燃物接触易着火燃烧。遇水剧烈反应。 与强碱、强还原剂、活性金属粉末、水、易燃或可燃物等禁配物发生剧烈反应。 | 不燃，无特殊燃爆特性。 与三氟化氯、锂等禁配物发生剧烈反应。 | 一般作业时，无需要特别关注的危险反应。 |
| 禁忌物 |  | 强碱、强还原剂、活性金属粉末、水、易燃或可燃物。 | 强酸、易燃或可燃物、三氟化氯、锂。 | 无资料。 |
| 毒性及健康危害 | LC50/LD50 | LCLo：30mg/m3（豚鼠吸入，6h） | LD50：10mg/kg(大鼠经口)；23mg/kg(小鼠经口)；64mg/kg(兔经口)； 1mg/kg(兔静脉)LC50：70mg/m3(大鼠吸入，1h) | / |
|  | 中毒途径 | 吸入、食入、皮肤接触 | 吸入、食入 | 食入、皮肤接触 |
|  | 健康危害 | 其毒性表现与硫酸同。对皮肤、黏膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。可引起结膜炎、水肿。角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激症状，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。食入后引起消化道的烧伤以至溃疡形成。严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛和声门水肿、肾损害、休克等。慢性影响有牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肝硬变等。 | 对呼吸系统和皮肤有损害作用。 急性中毒：可引起鼻、咽、肺部刺激症状，接触者出现眼烧灼感、流泪、咽痒、干咳、胸闷、全身不适、倦怠等表现，重者出现支气管炎或支气管肺炎。皮肤高浓度接触可致皮炎，剧烈瘙痒。 慢性中毒：长期接触可引起慢性支气管炎、肾损害、视力障碍等。 | 可能导致皮肤过敏反应，长时间或反复接触（如果可确证无其他接触途径引起该危害，说明接触途径）对器官造成伤害（如果已经知道，说明所受损害的器官）。 |
|  | 环境危害 | 对水生生物有害。 | 对水生生物有毒并具有长期持续影响。 | / |
| 应急措施 | 急救措施 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 用水漱口，禁止催吐。给饮牛奶或蛋清。就医。 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗至少15min。就医。 立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗5～10min。就医。 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 饮适量温水，催吐（仅限于清醒者）。就医。 立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。 立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸、心跳停止,立即进行心肺复苏术。就医。漱口。就医。立即脱去污染的衣着,用流动清水彻底冲洗。就医。立即分开眼睑,用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 |
|  | 泄漏应急处置 | 小量泄漏：用干燥的砂土或其它不燃材料覆盖泄漏物，用洁净的无火花工具收集泄漏物，置于一盖子较松的塑料容器中，待处置。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内。 | 勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。 | 小量泄漏:用干燥的砂土或其它不燃材料吸收或覆盖，收集于容器中。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内 |
|  | 灭火方法 | 消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 | 消防人员须佩戴防毒面具，穿灭火防护服，在上风向灭火。在火灾区域设置围堰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生异常声音，必须马上撤离。尽量使用低压水灭火剂流或雾状水，避免化学品溅出。 |
| 物质 |  | Cr2O3 | As2O3 | CuO |
| 物化性质 | CAS号 | / | 1327-53-3 | / |
|  | 中文名称/别名 | 氧化铬（Ⅲ）;氧化铬(Ⅲ);氧化铬;三氧化二铬;氧化铬绿 | 三氧化二砷;砒霜;白砷;白砒;亚砷酸酐 | 氧化铜 |
|  | 分子式 | Cr2O3 | As2O3 | CuO |
|  | 分子量 | 151.99 | 197.84 | 79.54 |
|  | 外观性状 | 淡绿色至深绿色六角形结晶或粉末 | 无臭无味的白色粉末。 | 黑褐色粉末。 |
|  | 沸点，℃ | 4000 | 460～465 | 无资料 |
|  | 熔点，℃ | 2435 | 275～313 | 1326 |
|  | 饱和蒸汽压，kPa | 无资料 | 13.33(332.5℃) | 无资料 |
| 危险性类别 |  | / | / | / |
| 危险特性 |  | 不燃。在火场中产生有毒的烟气。 与甘油、二氟化氧、锂、三氟化氯。 | 不燃，无特殊燃爆特性。 与强氧化剂等禁配物发生反应。 | 不燃，无特殊燃爆特性。 不聚合 |
| 禁忌物 |  | 强氧化剂、可燃物。 | 酸类、强氧化剂、卤素。 | 强还原剂、铝、碱金属。 |
| 毒性及健康危害 | LC50/LD50 | 哺乳动物LD50:621mg/kg。 | LD50：10mg/kg（大鼠经口）；20mg/kg（小鼠经口） | / |
|  | 中毒途径 | 吸入、食入、皮肤接触 | 吸入、食入、皮肤接触 | 吸入、食入、皮肤接触 |
|  | 健康危害 | 对呼吸道有刺激性，吸入后引起咳嗽。对眼有刺激性。对呼吸道和皮肤有致敏性。 | 主要影响神经系统和毛细血管通透性，对皮肤和黏膜有刺激作用。 急性中毒：食入中毒出现恶心、呕吐、腹痛、“米泔”样大便（有时混有血液）、四肢痛性痉挛、少尿、无尿、昏迷、抽搐，因呼吸麻痹而死亡。可在急性中毒的１～３周内发生周围神经病。可发生中毒性心肌炎、肝炎。大量吸入亦可引起急性中毒，但消化道症状轻，指（趾）甲上出现米氏纹。眼和皮肤接触引起灼伤。 慢性中毒：消化系统症状，肝肾损害，皮肤色素沉着、角化过度或疣状增生，以及多发性周围神经炎。可致肺癌、皮肤癌。 | 吸入大量氧化铜烟雾可引起金属烟热，出现寒战、体温升高，同时可伴有呼吸道刺激症状。 长期接触，可见呼吸道及眼结膜刺激、鼻衄、鼻粘膜出血点或溃疡，甚至鼻中隔穿孔以及皮炎，也可出现胃肠道症状。有报道，长期吸入尚可引起肺部纤维组织增生。 长期接触，可见呼吸道及眼结膜刺激、鼻衄、鼻粘膜出血点或溃疡，甚至鼻中隔穿孔以及皮炎，也可出现胃肠道症状。有报道，长期吸入尚可引起肺部纤维组织增生。 |
|  | 环境危害 | 对水生生物有极高毒性，可能在水生环境中造成长期不利影响。 | 对水生生物毒性非常大并具有长期持续影响。 | 对环境有害。 |
| 应急措施 | 急救措施 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。漱口，饮水。就医。立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 催吐、彻底洗胃，洗胃后服活性炭30～50g（用水调成浆状），而后再服用硫酸镁或硫酸钠导泻。就医。 立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗。就医。 立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 食入：催吐、彻底洗胃，洗胃后服活性炭30～50g（用水调成浆状），而后再服用硫酸镁或硫酸钠导泻。就医。 | 脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。用水、牛奶、碳酸氢钠或0.1%亚铁氰化钾溶液洗胃。就医。脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。如有不适感，就医。提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。 |
|  | 泄漏应急处置 | 用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。 | 用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。 |
|  | 灭火方法 | 消防人员必须佩戴正压自给式呼吸器，穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。本品不燃，根据着火原因选择适当灭火剂 | 消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。禁止使用酸碱灭火剂。 | 消防人员须佩戴正压式消防空气呼吸器，可能接触化学品的应穿消防员二级化学防护服，在上风向灭火。喷水冷却邻近容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或产生异常声音，必须马上撤离。避免使用直流水冲击堆垛。盛装容器材质不能与泄漏化学品发生反应。 |
| 物质 |  | 丁烷 | 丁烯 | C5烯烃 |
| 物化性质 | CAS号 | 106-97-8 | 106-98-9 | 109-67-1 |
|  | 中文名称/别名 | 正丁烷;丁烷;正丁烷(液化的)(钢瓶) | 1-丁烯;乙基乙烯;正丁烯 | 1-戊烯;正戊烯 |
|  | 分子式 | C₄H₁₀ | C₄H₈ | C5H10 |
|  | 分子量 | 58.12 | 56.1 | 70.13 |
|  | 外观性状 | 无色压缩或液化气体，有轻微的不愉快气味，纯品无味。 | 无色无味压缩或液化气体。 | 无色液体，有恶臭。 |
|  | 沸点，℃ | -0.5 | -6.47 | 29.9～30.1 |
|  | 熔点，℃ | -138.4 | -185.3 | -165.2 |
|  | 饱和蒸汽压，kPa | 213.7(21.1℃) | 299.3(25℃) | 70.7(20℃) |
| 危险性类别 |  | 易燃气体,类别1,加压气体, | 易燃气体,类别1,加压气体, | 易燃液体,类别1,特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应）,吸入危害,类别1,危害水生环境-长期危害,类别3 |
| 危险特性 |  | 极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。 与强氧化剂等禁配物接触，有发生火灾和爆炸的危险。 | 极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。 与强氧化剂等禁配物接触，有发生火灾和爆炸的危险。 | 极易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。 与强氧化剂等禁配物接触，有发生火灾和爆炸的危险。高热下可能发生聚合。 |
| 禁忌物 |  | 强氧化剂、强酸、强碱、卤素。 | 强氧化剂、强酸、过氧酸、卤素。 | 强氧化剂、酸类、卤代烃、卤素等。 |
| 毒性及健康危害 | LC50/LD50 | LC50：658000ppm（大鼠吸入，4h） | LC50：420000mg/m3（小鼠吸入，2h） | LC50：175000mg/m3（大鼠吸入，4h）；180000mg/m3（小鼠吸入，2h） |
|  | 中毒途径 | 吸入、食入、皮肤接触 | 吸入、食入 | 吸入、皮肤接触 |
|  | 健康危害 | 高浓度有窒息和麻醉作用。急性中毒：主要症状有头晕、头痛、嗜睡和酒醉状态，严重者可昏迷。 皮肤接触液态本品可引起冻伤。慢性影响：接触以丁烷为主的工人有头晕、头痛、睡眠不佳、疲倦等。 | 有轻度麻醉和刺激作用，并可引起窒息。 急性中毒:出现黏膜刺激症状、嗜睡、血压稍升高、心率增快。高浓度吸入可引起窒息、昏迷。皮肤直接接触液态本品可引起冻伤。慢性影响:长期接触以丁烯为主的混合性气体，工人有头痛、头晕、嗜睡或失眠、易兴奋、易疲倦、全身乏力、记忆力减退。有时有黏膜慢性刺激症状。 | 本品有麻醉作用，对眼、呼吸道和皮肤有刺激性。吸入后引起头痛、头晕、恶心、虚弱、四肢无力等。液态本品吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。 |
|  | 环境危害 | 对环境可能有害。 | 对环境可能有害。 | 对水生生物有害并具有长期持续影响。 |
| 应急措施 | 急救措施 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 |
|  |  | 不会通过该途径接触。如发生冻伤，用温水（38℃～42℃）复温，忌用热水或辐射热，不要揉搓。就医。先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医。 | 不会通过该途径接触。如发生冻伤，用温水（38℃～42℃）复温，忌用热水或辐射热，不要揉搓。就医。先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医。 | 漱口，饮水。禁止催吐。就医。 立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。 立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 食入：漱口，饮水。禁止催吐。就医。 |
|  | 泄漏应急处置 | 隔离泄漏区直至气体散尽。 | 隔离泄漏区直至气体散尽。 | 小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在有限空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 |
|  | 灭火方法 | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。容器突然发出异常声音或出现异常现象，应立即撤离。用水灭火无效。 |
| 物质 |  | C5烷烃 | 苯 | C6烷烃 |
| 物化性质 | CAS号 | 109-66-0 | 71-43-2 | 110-82-7 |
|  | 中文名称/别名 | 正戊烷;戊基氢化物;戊烷 | 苯;纯苯 | 环己烷;六氢化苯;己环烷;1,6-亚己基 |
|  | 分子式 | C5H12 | C6H6 | C6H12 |
|  | 分子量 | 72.15 | 78.11 | 84.16 |
|  | 外观性状 | 无色液体，有微弱的薄荷香味。 | 无色透明液体，有强烈芳香味。 | 无色液体，有刺激性气味。 |
|  | 沸点，℃ | 36.1 | 80.1 | 80.7 |
|  | 熔点，℃ | -129.8 | 5.5 | 6.47 |
|  | 饱和蒸汽压，kPa | 53.32(18.5℃) | 9.95(20℃) | 12.7(20℃) |
| 危险性类别 |  | 易燃液体,类别2,特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应）,吸入危害,类别1,危害水生环境-急性危害,类别2 | 易燃液体,类别2,皮肤腐蚀/刺激,类别2,严重眼损伤/眼刺激,类别2,生殖细胞致突变性,类别1B,致癌性,类别1A,特异性靶器官毒性-反复接触,类别1,吸入危害,类别1,危害水生环境-急性危害,类别2,危害水生环境-长期危害,类别3 | 易燃液体,类别2,皮肤腐蚀/刺激,类别2,特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应）,吸入危害,类别1,危害水生环境-急性危害,类别1 |
| 危险特性 |  | 高度易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。 与强氧化剂等禁配物接触，有发生火灾和爆炸的危险。 | 高度易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。 与强氧化剂等禁配物接触，有发生火灾和爆炸的危险。 | 高度易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。 与强氧化剂等禁配物接触，有发生火灾和爆炸的危险。 |
| 禁忌物 |  | 强氧化剂、强酸、强碱、卤素。 | 强氧化剂、强酸、强碱、卤素。 | 强氧化剂、强酸、强碱、卤素。 |
| 毒性及健康危害 | LC50/LD50 | LD50：>2000mg/kg（大鼠经口）；446mg/kg（小鼠静脉） LC50：364g/m3（大鼠吸入，4h) | LD50：>2000mg/kg（大鼠经口）；446mg/kg（小鼠静脉） LC50：364g/m3（大鼠吸入，4h) | LD50：12705mg/kg（大鼠经口） LD50：70000mg/m3（小鼠吸入，2h） |
|  | 中毒途径 | 吸入、食入 | 吸入、食入 | 吸入、食入 |
|  | 健康危害 | 高浓度可引起眼与呼吸道黏膜轻度刺激症状和麻醉状态，甚至意识丧失。液态本品吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。 慢性作用为眼和呼吸道的轻度刺激。可引起轻度皮炎。 | 高浓度可引起眼与呼吸道黏膜轻度刺激症状和麻醉状态，甚至意识丧失。液态本品吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。 慢性作用为眼和呼吸道的轻度刺激。可引起轻度皮炎。 | 对眼和上呼吸道有轻度刺激作用。持续吸入可引起头晕、恶心、倦睡和其他一些麻醉症状。液体污染皮肤可引起痒感。 |
|  | 环境危害 | 对水生生物有毒。 | 对水生生物有毒。 | 对水生生物毒性非常大。 |
| 应急措施 | 急救措施 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 漱口，饮水。禁止催吐。就医。 立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。 立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 食入：漱口，饮水。禁止催吐。就医。 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 饮水，禁止催吐。就医。 立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。 立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 食入：饮水，禁止催吐。就医。 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 漱口，饮水。禁止催吐。就医。 立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。 立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 食入：漱口，饮水。禁止催吐。就医。 |
|  | 泄漏应急处置 | 小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用砂土、惰性物质或蛭石吸收大量液体。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在有限空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 | 小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在有限空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 | 小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用砂土、惰性物质或蛭石吸收大量液体。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在有限空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 |
|  | 灭火方法 | 消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。容器突然发出异常声音或出现异常现象，应立即撤离。用水灭火无效。 | 消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。容器突然发出异常声音或出现异常现象，应立即撤离。用水灭火无效。 | 消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。容器突然发出异常声音或出现异常现象，应立即撤离。用水灭火无效。 |
| 物质 |  | C6烯烃 | C7烷烃 | C7烯烃 |
| 物化性质 | CAS号 | 110-83-8 | 142-82-5 | 592-76-7 |
|  | 中文名称/别名 | 环己烯;六亚萘基;四氢化苯 | 正庚烷;庚烷 | 1-庚烯;正庚烯 |
|  | 分子式 | C6H10 | C7H16 | C7H14 |
|  | 分子量 | 82.14 | 100.2 | 98.19 |
|  | 外观性状 | 无色透明液体，有特殊刺激性气味。 | 无色透明易挥发液体。 | 无色透明液体。 |
|  | 沸点，℃ | 83.0 | 98.5 | 93.6 |
|  | 熔点，℃ | -104 | -90.5 | -119.7 |
|  | 饱和蒸汽压，kPa | 8.9(20℃) | 6.36(25℃) | 13.4(37.7℃) |
| 危险性类别 |  | 易燃液体,类别2,严重眼损伤/眼刺激,类别2,特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激，麻醉效应）,吸入危害,类别1,危害水生环境-急性危害,类别2,危害水生环境-长期危害,类别2 | 易燃液体,类别2,皮肤腐蚀/刺激,类别2,特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应）,吸入危害,类别1,危害水生环境-急性危害,类别1,危害水生环境-长期危害,类别1 | 易燃液体,类别2,特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应）,吸入危害,类别1 |
| 危险特性 |  | 高度易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。 与强氧化剂等禁配物接触，有发生火灾和爆炸的危险。长期储存下可能生成过氧化物。 | 高度易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。 与强氧化剂等禁配物接触，有发生火灾和爆炸的危险。 | 高度易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。 与强氧化剂等禁配物接触，有发生火灾和爆炸的危险。高热下发生聚合反应。 |
| 禁忌物 |  | 强氧化剂、酸类、卤代烃、卤素等。 | 强氧化剂、强酸、强碱、卤素。 | 强氧化剂、强酸、卤代烃、卤素。 |
| 毒性及健康危害 | LC50/LD50 | LD50：1300mg/kg（大鼠经口） LC50：50000mg/m3（大鼠吸入） | LD50：222mg/kg（小鼠静脉） LC50：103g/m3（大鼠吸入，4h） | TCLo：60g/m3（小鼠吸入，2h） |
|  | 中毒途径 | 吸入、食入、皮肤接触 | 吸入、皮肤接触 | 吸入 |
|  | 健康危害 | 本品有麻醉作用，吸入后引起恶心、呕吐、头痛和神志丧失。对眼和皮肤有刺激性。 | 本品有麻醉作用和刺激性。急性中毒：吸入本品蒸气可引起眩晕、恶心、厌食、欣快感和步态蹒跚，甚至出现意识丧失和木僵状态。对皮肤有轻度刺激性。液态本品吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。慢性影响：长期接触可引起神经衰弱综合征。少数人有轻度中性白细胞减少，消化不良。 | 对动物有麻醉作用。 |
|  | 环境危害 | 对水生生物有毒并具有长期持续影响。 | 对水生生物毒性非常大并具有长期持续影响。 | 对环境可能有害。 |
| 应急措施 | 急救措施 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 漱口，饮水。禁止催吐。就医。 立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。 立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 食入：漱口，饮水。禁止催吐。就医。 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 漱口，饮水。禁止催吐。就医。 立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。 立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 食入：漱口，饮水。禁止催吐。就医。 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 漱口，饮水。就医。 立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。 立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 食入：漱口，饮水。就医。 |
|  | 泄漏应急处置 | 小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在有限空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 | 小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在有限空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 | 小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在限制性空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 |
|  | 灭火方法 | 消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。容器突然发出异常声音或出现异常现象，应立即撤离。用水灭火无效。 | 消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。容器突然发出异常声音或出现异常现象，应立即撤离。用水灭火无效。 | 消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。容器突然发出异常声音或出现异常现象，应立即撤离。用水灭火无效。 |
| 物质 |  | 甲苯 | C8烷烃 | C8烯烃 |
| 物化性质 | CAS号 | 108-88-3 | 26635-64-3 | 931-87-3 |
|  | 中文名称/别名 | 甲苯;苯基甲烷;甲基苯 | 异辛烷 | 环辛烯 |
|  | 分子式 | C7H8 | C8H18 | C8H14 |
|  | 分子量 | 92.14 | 114.23 | 110.2 |
|  | 外观性状 | 无色透明液体，有类似苯的芳香气味。 | 液体。 | 无色液体。 |
|  | 沸点，℃ | 110.6 | 99.2(100kPa) | 138～146 |
|  | 熔点，℃ | -94.9 | / | -12～-16 |
|  | 饱和蒸汽压，kPa | 3.8(25℃) | / | 0.8(20℃) |
| 危险性类别 |  | 易燃液体,类别2,皮肤腐蚀/刺激,类别2,生殖毒性,类别2,特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应）,特异性靶器官毒性-反复接触,类别2*,吸入危害,类别1,危害水生环境-急性危害,类别2,危害水生环境-长期危害,类别3 | 易燃液体,类别2,皮肤腐蚀/刺激,类别2,特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应）,吸入危害,类别1,危害水生环境-急性危害,类别1,危害水生环境-长期危害,类别1 | 易燃液体,类别3,危害水生环境-急性危害,类别1,危害水生环境-长期危害,类别1 |
| 危险特性 |  | 高度易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。 与强氧化剂等禁配物接触，有发生火灾和爆炸的危险。 | 高度易燃液体和蒸气。 与强氧化剂接触，有发生火灾和爆炸的危险。 | 易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。 与强氧化剂等禁配物接触，有发生火灾和爆炸的危险。高热下发生聚合。 |
| 禁忌物 |  | 强氧化剂、酸类、卤素等。 | 氧化剂、卤素。 | 强氧化剂、酸类、卤代烃、卤素等。 |
| 毒性及健康危害 | LC50/LD50 | LD50：636mg/kg（大鼠经口）；12124mg/kg（兔经皮） LC50：49g/m3（大鼠吸入，4h）；30g/m3（小鼠吸入，2h） | / | 无资料。 |
|  | 中毒途径 | 皮肤接触、吸入、食入 | 皮肤接触、食入、吸入 | 吸入、皮肤接触 |
|  | 健康危害 | 对皮肤、黏膜有刺激性，对中枢神经系统有麻醉作用。急性中毒：短时间内吸入较高浓度本品表现为中枢神经系统麻醉作用，出现头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹒跚、意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷。呼吸道和眼结膜可有明显刺激症状。液体吸入肺内可引起肺炎、肺水肿和肺出血。可出现明显的心脏损害。液态本品吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。慢性影响：长期接触可发生神经衰弱综合征，肝肿大，女工月经异常等。皮肤干燥、皲裂、皮炎。 | 造成皮肤刺激，可能引起昏昏欲睡或眩晕，吞咽及进入呼吸道可能致命。 | 本品属脂环族烃类，该类物质具有麻醉和中枢神经抑制作用，对皮肤有刺激性和脱脂作用。 |
|  | 环境危害 | 对水生生物有害并具有长期持续影响。 | / | 对水生生物毒性非常大并具有长期持续影响。 |
| 应急措施 | 急救措施 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给吸氧。如呼吸心跳停止，立即行心肺复苏术。就医。 漱口，饮水。禁止催吐。就医。 立即脱去污染衣着，用肥皂水或清水彻底冲洗。就医。 分开眼睑，用清水或生理盐水冲洗。就医。 食入：漱口，饮水。禁止催吐。就医。 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。用水漱口,禁止催吐。给饮牛奶或蛋清。就医立即脱去污染的衣着,用流动清水彻底冲洗至少15min。就医。立即分开眼睑,用流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15min。就医。 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 漱口，饮水。就医。 立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。 立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 食入：漱口，饮水。就医。 |
|  | 泄漏应急处置 | 小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用砂土、惰性物质或蛭石吸收大量液体。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在有限空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 | 小量泄漏:用砂土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,减少蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 | 小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在有限空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 |
|  | 灭火方法 | 消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。容器突然发出异常声音或出现异常现象，应立即撤离。 | 消防人员必须佩戴正压式消防空气呼吸器，可能接触化学品的应穿消防员一级化学防护服。根据化学品性质选择适用的灭火剂，在上风向灭火。疏散位于下风向的人员。在火灾区域设置围堰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。在灭火同时必须注意计算可能发生沸溢、喷溅的时间和观察是否有沸溢、喷溅的征兆。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生异常声音，必须马上撤离。尽量使用低压灭火剂流或雾状水，避免化学品溅出。盛装容器材质不能与泄漏化学品发生反应。宜调制相应的中和剂进行稀释中和。 | 消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。容器突然发出异常声音或出现异常现象，应立即撤离。 |
| 物质 |  | 二甲苯 | C9烯烃 | C10烷烃 |
| 物化性质 | CAS号 | 1330-20-7 | 124-11-8 | 124-18-5 |
|  | 中文名称/别名 | 二甲苯异构体混合物;二甲苯;混合二甲苯 | 1-壬烯;香茅烯 | 正癸烷;十碳烷;癸烷 |
|  | 分子式 | C8H10 | C9H18 | C10H22 |
|  | 分子量 | 106.17 | 126.24 | 142.28 |
|  | 外观性状 | 无色透明液体 | 无色液体。 | 无色透明液体。 |
|  | 沸点，℃ | 137~142 | 146.9 | 174.2 |
|  | 熔点，℃ | -34 | -81.4 | -29.7 |
|  | 饱和蒸汽压，kPa | 1.06(25℃) | 1.46（37.7℃） | 0.17(25℃) |
| 危险性类别 |  | 易燃液体,类别3,皮肤腐蚀/刺激,类别2,危害水生环境-急性危害,类别2 | 易燃液体,类别3,皮肤腐蚀/刺激,类别2,严重眼损伤/眼刺激,类别2,特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应）,吸入危害,类别1 | 易燃液体,类别3,危害水生环境-急性危害,类别1,危害水生环境-长期危害,类别1 |
| 危险特性 |  | 易燃，其蒸气与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热易燃烧爆炸。蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。 与强氧化剂接触，有发生火灾和爆炸的危险。 | 易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。 与强氧化剂等禁配物接触，有发生火灾和爆炸的危险。 | 易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。 与强氧化剂等禁配物接触，有发生火灾和爆炸的危险。 |
| 禁忌物 |  | 氧化剂。 | 强氧化剂、酸类、卤代烃、卤素等。 | 强氧化剂、强酸、强碱、卤素。 |
| 毒性及健康危害 | LC50/LD50 | / | 无资料。 | LC50：72300mg/m3（小鼠吸入，2h） |
|  | 中毒途径 | 皮肤接触 | 吸入 | 吸入 |
|  | 健康危害 | 二甲苯对眼及上呼吸道有刺激作用，高浓度时对中枢神经系统有麻醉作用。 急性中毒：短期内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜充血、咽充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、意识模糊、步态蹒跚。重者可有躁动、抽搐或昏迷。有的有癔病样发作。 慢性影响：长期接触有神经衰弱综合征，女工有月经异常，工人常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。 | 本品具有麻醉和刺激作用。液态本品吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。 | 高浓度对中枢神经系统有抑制作用。 |
|  | 环境危害 | 对水生生物有毒。 | 对水生生物有毒并具有长期持续影响。 | 对水生生物毒性非常大并具有长期持续影响。 |
| 应急措施 | 急救措施 | 立即脱离接触。如呼吸困难，给吸氧。如呼吸心跳停止，立即行心肺复苏术。就医。漱口，饮水。就医。 立即脱去污染衣着，用肥皂水或清水彻底冲洗。就医。分开眼睑，用清水或生理盐水冲洗。就医。 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 漱口，饮水。禁止催吐。就医。 立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。 立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 食入：漱口，饮水。禁止催吐。就医。 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 漱口，饮水。就医。 立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。 立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 食入：漱口，饮水。就医。 |
|  | 泄漏应急处置 | 小量泄漏：用干燥的砂土或其他不燃材料覆盖泄漏物。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在有限空间的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 | 小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用砂土、惰性物质或蛭石吸收大量液体。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在有限空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 | 小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在限制性空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 |
|  | 灭火方法 | 消防人员须穿全身消防服，佩戴空气呼吸器，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若发生异常变化或发出异常声音，须马上撤离。灭火剂 | 消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。容器突然发出异常声音或出现异常现象，应立即撤离。 | 消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。容器突然发出异常声音或出现异常现象，应立即撤离。 |
| 物质 |  | C9芳烃 | C10烯烃 | C10芳烃 |
| 物化性质 | CAS号 | 98-82-8 | 872-05-9 | 538-93-2 |
|  | 中文名称/别名 | 异丙基苯;异丙基苯,(1-甲基乙基）苯,枯烯,2-苯基丙烷,异丙苯;异丙苯 | 1-癸烯;正-1-癸烯;癸烯;α-癸烯 | 异丁基苯;异丁(基)苯;2-甲基-1-苯基丙烷;2-甲基丙基苯 |
|  | 分子式 | C9H12 | C10H20 | C10H14 |
|  | 分子量 | 120.19 | 140.27 | 134.22 |
|  | 外观性状 | 无色液体，有特殊芳香气味。 | 无色液体。 | 无色透明液体 |
|  | 沸点，℃ | 152.4 | 170.6 | 173 |
|  | 熔点，℃ | -96.0 | -66.3 | -51 |
|  | 饱和蒸汽压，kPa | 2.48(50℃) | 0.23(20℃) | 0.26(25℃) |
| 危险性类别 |  | 易燃液体,类别3,特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激）,吸入危害,类别1,危害水生环境-急性危害,类别2,危害水生环境-长期危害,类别2 | 易燃液体,类别3,皮肤腐蚀/刺激,类别2,严重眼损伤/眼刺激,类别2B,吸入危害,类别1,危害水生环境-急性危害,类别1,危害水生环境-长期危害,类别1 | 易燃液体,类别3,皮肤腐蚀/刺激,类别2,严重眼损伤/眼刺激,类别2B,吸入危害,类别1,危害水生环境-急性危害,类别1,危害水生环境-长期危害,类别1 |
| 危险特性 |  | 易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。 与强氧化剂等禁配物接触，有发生火灾和爆炸的危险。 | 易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。 与强氧化剂等禁配物接触，有发生火灾和爆炸的危险。高热下发生聚合反应。 | 可燃，其蒸气与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热易燃烧或爆炸。在高温火场中，受热的容器或储罐有破裂和爆炸的危险。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸（闪爆）。 与强氧化剂接触，有发生火灾和爆炸的危险。 |
| 禁忌物 |  | 强氧化剂、酸类、卤素等。 | 强氧化剂、酸类、卤代烃、卤素等。 | 氧化剂。 |
| 毒性及健康危害 | LC50/LD50 | LD50：1400mg/kg（大鼠经口）；12300μL(10578mg)/kg（兔经皮） LC50：15300mg/m3（小鼠吸入，2h） | LD：>10g/kg（大鼠经口） | 大鼠经口LDLo：5g/kg。 |
|  | 中毒途径 | 食入、皮肤接触、吸入 | 食入、吸入、皮肤接触 | 食入、皮肤接触 |
|  | 健康危害 | 急性中毒表现与苯、甲苯相似，但麻醉作用出现较慢而持久。表现有黏膜刺激症状以及头晕、头痛、恶心、呕吐、步态蹒跚等。严重中毒可发生昏迷、抽搐等。本品对造血系统影响不明显。液态本品吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。 | 高浓度蒸气对眼、呼吸道有轻度刺激性，有弱麻醉作用。对皮肤有刺激性。 | 造成皮肤刺激。 |
|  | 环境危害 | 对水生生物有毒并具有长期持续影响。 | 对水生生物毒性非常大并具有长期持续影响。 | 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。 |
| 应急措施 | 急救措施 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 漱口，饮水。禁止催吐。就医。 立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。 立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 食入：漱口，饮水。禁止催吐。就医。 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 漱口，饮水。禁止催吐。就医。 立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。 立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 食入：漱口，饮水。禁止催吐。就医。 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。漱口，饮水。就医。 立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗。就医。立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 |
|  | 泄漏应急处置 | 小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在有限空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 | 小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在限制性空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 | 小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在有限空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 |
|  | 灭火方法 | 消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。容器突然发出异常声音或出现异常现象，应立即撤离。 | 消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。容器突然发出异常声音或出现异常现象，应立即撤离。 | 消防人员须穿全身消防服，佩戴防毒面具，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若发生异常变化或发出异常声音，须马上撤离。灭火剂 |
| 物质 |  | 乙烷 | 丙烷 | 丙烯 |
| 物化性质 | CAS号 | 74-84-0 | 74-98-6 | 115-07-1 |
|  | 中文名称/别名 | 乙烷 | 丙烷;（液化的）;正丙烷（钢瓶） | 丙烯;甲基乙烯(钢瓶);甲基乙烯 |
|  | 分子式 | C2H6 | C3H8 | C3H6 |
|  | 分子量 | 30.07 | 44.1 | 42.08 |
|  | 外观性状 | 无色无味气体。 | 无色液化气体，纯品无臭。 | 无色、有烃类气味的气体。 |
|  | 沸点，℃ | -88.6 | -42.1 | -48 |
|  | 熔点，℃ | -172～-183 | -189.7 | -185 |
|  | 饱和蒸汽压，kPa | 3850(20℃) | 840(20℃) | 1158(25℃) |
| 危险性类别 |  | 易燃气体,类别1,加压气体, | 易燃气体,类别1,加压气体, | 易燃气体,类别1,加压气体, |
| 危险特性 |  | 极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。 与强氧化剂等禁配物接触，有发生火灾和爆炸的危险。 | 极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。 与强氧化剂等禁配物接触，有发生火灾和爆炸的危险。 | 极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。 与强氧化剂等禁配物接触，有发生火灾和爆炸的危险。高热下易发生危险的聚合反应。 |
| 禁忌物 |  | 强氧化剂、强酸、强碱、卤素。 | 强氧化剂、强酸、强碱、卤素。 | 强氧化剂、强酸、二氧化氮、四氧化二氮、氧化二氮。 |
| 毒性及健康危害 | LC50/LD50 | 无资料。 | 无资料 | LC50：658000mg/m3（大鼠吸入，4h） |
|  | 中毒途径 | 吸入 | 吸入 | 吸入 |
|  | 健康危害 | 高浓度时，有单纯性窒息作用，有轻度麻醉作用。空气中浓度大于6％时，出现眩晕、轻度恶心、麻醉症状；达40％以上时，可引起惊厥，甚至窒息死亡。 | 急性中毒：吸入丙烷后仅有不同程度头晕。工业生产中常接触到的是丙烷、乙烷或丁烷等混合气体，可引起头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等症状，严重时表现为麻醉状态及意识丧失。接触液态本品可引起冻伤。慢性影响：长期低浓度吸入丙烷、丁烷者，出现神经衰弱综合征及多汗、脉搏不稳定、立毛肌反射增强、皮肤划痕症等自主神经功能紊乱现象，并有发生肢体远端感觉减退者。 | 本品为单纯窒息剂及轻度麻醉剂。眼和上呼吸道刺激症状有流泪、咳嗽、胸闷等。中枢神经系统抑制症状有注意力不集中、表情淡漠、感觉异常、呕吐、眩晕、四肢无力、步态蹒跚、肌张力和肌力下降、膝反射亢进等。可有食欲不振及肝酶异常。严重中毒时出现血压下降和心律失常。直接接触液态产品可引起冻伤。 |
|  | 环境危害 | 对环境可能有害。 | 对环境可能有害。 | 对环境可能有害。 |
| 应急措施 | 急救措施 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。不会通过该途径接触。冻伤时，用大量水冲洗，不要脱去衣服。给予医疗护理。先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医。 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 不会通过该途径接触。如发生冻伤，用温水（38℃～42℃）复温，忌用热水或辐射热，不要揉搓。就医。先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医。 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 不会通过该途径接触。如发生冻伤，用温水（38℃～42℃）复温，忌用热水或辐射热，不要揉搓。就医。 立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 |
|  | 泄漏应急处置 | 隔离泄漏区直至气体散尽。 | 隔离泄漏区直至气体散尽。 | 隔离泄漏区直至气体散尽。 |
|  | 灭火方法 | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |
| 物质 |  | 丁烷 | 丁烯 | 1,3-丁二烯 |
| 物化性质 | CAS号 | 106-97-8 | 25167-67-3 | 106-99-0 |
|  | 中文名称/别名 | 正丁烷;丁烷;正丁烷(液化的)(钢瓶) | 丁烯 | 1,3-丁二烯[稳定的];丁二烯;联乙烯;丁烯基乙烯 |
|  | 分子式 | C4H10 | C4H8 | C4H6 |
|  | 分子量 | 58.12 | 56.11 | 54.09 |
|  | 外观性状 | 无色压缩或液化气体，有轻微的不愉快气味，纯品无味。 | 无色气体。 | 轻微芳香味无色气体。 |
|  | 沸点，℃ | -0.5 | -6.3/1-丁烯/ | -4.4 |
|  | 熔点，℃ | -138.4 | -145~-105.5 | -108.9 |
|  | 饱和蒸汽压，kPa | 213.7(21.1℃) | 1160(25°C)；1100(25°C)；484-605(25°C) | 245.27(21℃) |
| 危险性类别 |  | 易燃气体,类别1,加压气体, | 易燃气体,类别1,加压气体,液化气体 | 易燃气体,类别1,加压气体,,生殖细胞致突变性,类别1B,致癌性,类别1A |
| 危险特性 |  | 极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。 与强氧化剂等禁配物接触，有发生火灾和爆炸的危险。 | 极易燃气体，内装加压气体；遇热可能爆炸。 与强氧化剂接触，有发生火灾和爆炸的危险。 | 极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。 与强氧化剂、卤素等禁配物接触，有发生火灾和爆炸的危险。 |
| 禁忌物 |  | 强氧化剂、强酸、强碱、卤素。 | 氧化剂、卤素。 | 强氧化剂、卤素、氧、铜合金、酸类。 |
| 毒性及健康危害 | LC50/LD50 | LC50：658000ppm（大鼠吸入，4h） | / | LD50：5480mg/kg（大鼠经口）；3210mg/kg（小鼠经口） LC50：285000mg/m3（大鼠吸入，4h）；259ppm（小鼠吸入，7h） |
|  | 中毒途径 | 吸入 | / | 吸入、食入、皮肤接触 |
|  | 健康危害 | 高浓度有窒息和麻醉作用。急性中毒：主要症状有头晕、头痛、嗜睡和酒醉状态，严重者可昏迷。 皮肤接触液态本品可引起冻伤。慢性影响：接触以丁烷为主的工人有头晕、头痛、睡眠不佳、疲倦等。 | / | 本品具有麻醉和刺激作用。急性中毒：轻者有头痛、头晕、恶心、咽痛、耳鸣、全身乏力、嗜睡等。重者出现酒醉状态、呼吸困难、脉速等，后转入意识丧失和抽搐，有时也可有烦躁不安、到处乱跑等精神症状。脱离接触后，迅速恢复。头痛和嗜睡有时可持续一段时间。皮肤直接接触丁二烯可发生灼伤或冻伤。 慢性影响：长期接触一定浓度的丁二烯可出现头痛、头晕、全身乏力、失眠、多梦、记忆力减退、恶心、心悸等症状。偶见皮炎和多发性神经炎。 |
|  | 环境危害 | 对环境可能有害。 | / | 对环境可能有害。 |
| 应急措施 | 急救措施 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 不会通过该途径接触。如发生冻伤，用温水（38℃～42℃）复温，忌用热水或辐射热，不要揉搓。就医。先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医。 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。不会通过该途径接触。不会通过该途径接触。不会通过该途径接触。 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 不会通过该途径接触。如发生冻伤，用温水（38℃～42℃）复温，忌用热水或辐射热，不要揉搓。就医。先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医。 |
|  | 泄漏应急处置 | 隔离泄漏区直至气体散尽。 | 泄漏场所保持通风。喷雾状水驱散蒸气或改变蒸气云流向。隔离泄漏区直至气体散尽。 | 隔离泄漏区直至气体散尽。 |
|  | 灭火方法 | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。灭火时穿消防员灭火防护服，佩戴防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。首先扑灭外围被火源引燃的可燃物火势，切断火势蔓延途径，控制火势范围。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。如果火势中有压力容器或有受到火焰辐射热威胁的压力容器，能疏散的尽量在水枪的掩护下疏散到安全地带，不能疏散的应部署足够的水枪进行冷却保护。为防止容器爆裂伤人，消防人员应尽量采用低姿势射水或利用现场坚实的掩蔽体防护。对于卧式贮罐，冷却人员应选择贮罐四侧角作为射水阵地。遇有火势熄灭后较长时间未能恢复稳定燃烧或受热辐射的容器安全阀火焰变亮耀眼、尖叫、晃动等爆裂征兆时，应迅速撤离。 | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |
| 物质 |  | 甲烷 | 盐酸 | 氨水 |
| 物化性质 | CAS号 | 74-82-8 | 7647-01-0 | 1336-21-6 |
|  | 中文名称/别名 | 沼气 | 氢氯酸 | 氨溶液 |
|  | 分子式 | CH4 | HCl | NH3·H2O |
|  | 分子量 | 16.043 | 36.46 | 35.05 |
|  | 外观性状 | 无色无味气体。 | 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。 | 无色透明液体，有强烈的刺激性臭味 |
|  | 沸点，℃ | -161.4 | 108.6(20%) | / |
|  | 熔点，℃ | -182.6 | -114.8 (纯) | / |
|  | 饱和蒸汽压，kPa | 53.32（-168.08℃） | 30.66(21℃) | / |
| 危险性类别 |  | 易燃气体，类别1，加压气体 | 皮肤腐蚀 / 刺激，类别 1B，严重眼损伤 / 眼刺激，类别 1，特异性靶器官毒性 - 一次接触，类别 3（呼吸道刺激），危害水生环境 - 急性危害，类别 2 | 皮肤腐蚀/刺激，类别1B 严重眼损伤/眼刺激，类别1 对水环境的危害-急性危害，类别1 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3 |
| 危险特性 |  | 极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。 与强氧化剂等禁配物接触，有发生火灾和爆炸的危险。 | 造成严重的皮肤灼伤和眼损伤。可能引起呼吸道刺激。对水生生物有毒。 | 对水生生物毒性非常大，对环境有危害。 易分解放出氨气，可形成爆炸性气氛。 |
| 禁忌物 |  | 强氧化剂、强酸、强碱、卤素。 | 碱类、胺类、碱金属。 | 强氧化剂、酸类、铝、铜。 |
| 毒性及健康危害 | LC50/LD50 | LC50：50pph（小鼠吸入，2h）。 | LD50：900mg/kg（兔经口） LC50：3124ppm（大鼠吸入，1h）；1108mg/ppm（小鼠吸入，1h） | LD50:350mg/kg（大鼠经口），属低度类，主要对上呼吸道有刺激和腐蚀作用，浓度过高时，尚可使中枢神经系统兴奋性增强，引起痉挛。在3.5~5.0g/m3的浓度作用1.5~4h,对生命有危害或引起肺炎：7g/m3左右半小时可引起死亡。 |
|  | 中毒途径 | 吸入 | 吸入、食入 | 吸入、接触 |
|  | 健康危害 | 空气中甲烷浓度过高，能使人窒息。当空气中甲烷达25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速，共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。批复接触液化气体可致冻伤。 | 接触其蒸气或雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔黏膜有烧灼感，鼻衄，齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。 | 吸入后对鼻，喉和肺有刺激性，引起咳嗽、气短和哮喘等；可因喉头水肿而室息死亡；可发生肺水肿，引起死亡。氨水溅入眼内，可造成严重损害，甚至导致失明；皮肤接触可致灼伤。 |
|  | 环境危害 | 对环境可能有害。 | 对水生生物有毒。 | 对水生生物毒性非常大，对环境有危害。 |
| 应急措施 | 急救措施 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。不会通过该途径接触。如发生冻伤，用温水复温，忌用热水或辐射热，不要揉搓。就医。先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医。 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 用水漱口，禁止催吐。给饮牛奶或蛋清。就医。 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗至少 15min。就医。 立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗 5～10min。就医。 食入：用水漱口，禁止催吐。给饮牛奶或蛋清。就医。 | 立即脱去所有被污染的衣物，用大量流动清水冲洗皮肤至少15分钟，就医。 立即翻开上下眼脸，用流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，或用3%的硼酸溶液冲洗，就医。迅速脱离污染区至空气新鲜处，保持呼吸通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，送医。误服者立即漱口，口服稀释的食用醋或食用柠檬酸，就医。 |
|  | 泄漏应急处置 | 隔离泄漏区直至气体散尽。 | 小量泄漏：用干燥的砂土或其他不燃材料覆盖泄漏物，也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用粉状石灰石、熟石灰、苏打灰或碳酸氢钠中和。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内。 | 大量泄漏时建议应急处置人员佩戴正压呼吸器，穿着化学防护服：少量泄漏时，可佩戴防毒面具和4#滤毒罐，穿戴长袖耐酸碱手套和耐酸碱防护靴。禁止跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源，消除所有点火源。 根据液体流动和扩散的影响区划定警戒区，无关人员从侧风向、上风向撤离至安全区。 少量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收，也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容泄漏物，用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
|  | 灭火方法 | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 | 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服、佩戴空气呼吸器灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 | 使用个人防护装备，雾状水、二氧化碳、沙土。 |
| 物质 |  | 次氯酸钠 |  |  |
| 物化性质 | CAS号 | 7681-52-9 |  |  |
|  | 中文名称/别名 | 次氯酸钠 |  |  |
|  | 分子式 | NaClO |  |  |
|  | 分子量 | 74.44 |  |  |
|  | 外观性状 | 微黄色溶液，有似氯气的气味。 |  |  |
|  | 沸点，℃ | 无资料 |  |  |
|  | 熔点，℃ | -6 |  |  |
|  | 饱和蒸汽压，kPa | 无资料 |  |  |
| 危险性类别 |  | 皮肤腐蚀/刺激(类别 2),H315；严重损伤/刺激眼睛(类别 1),H318；急性（短期）水生危害(类别 1),H400；长期水生危害(类别 2),H411。 |  |  |
| 危险特性 |  | 受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。 |  |  |
| 禁忌物 |  | 酸类 |  |  |
| 毒性及健康危害 | LC50/LD50 | 大鼠经口LD50：食道及消化道黏膜刺激 |  |  |
|  | 中毒途径 | 吸入、食入 |  |  |
|  | 健康危害 | 经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氯有可能引起中毒。 |  |  |
|  | 环境危害 | 无资料 |  |  |
| 应急措施 | 急救措施 | 立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
|  | 泄漏应急处置 | 建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。 小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
|  | 灭火方法 | 使用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。 |  |  |

污染防治措施

废水产生与处理

本公司废水主要为裂解单元高浓度含盐废水、生活污水、初期雨水、循环水场排水、除盐水站排水、余热锅炉排水、地面清洗废水、化验室废水。本公司位于大南海石化工业区化工污水处理项目（即园区污水处理厂）纳污范围内，公司通过园区污水管道将厂内废水排放至园区污水处理厂进一步处理处理达标后排放至神泉湾。

其中裂解单元高浓度含盐废水pH、CODcr、BOD5、悬浮物、石油类、氨氮、总氮、总磷、TDS满足揭阳大南海石化工业区化工污水处理厂高浓度废水进水要求，硫化物执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，最终排入揭阳大南海石化工业区污水处理厂高浓度进水系统。

生活污水经过隔油、化粪池预处理后，与初期雨水、循环水场排水、除盐水站排水、余热锅炉排水、地面清洗废水、化验室废水等满足园区污水厂低浓度废水进水要求，其中动植物油执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，排入园区污水厂低浓度进水系统。

废气产生与处理

本公司产生的废气种类主要包括原料化单元产生的废气、裂解单元产生的烟气、尾气回收装置焚烧烟气、循环水场的挥发性有机废气、装置和球罐区动静密封点挥发性有机废气等。

原料化单元产生的颗粒物、非甲烷总烃，经过处理后，引至排气筒排放，其中颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/ 27-2001）第二时段二级标准，非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

裂解单元产生的催化剂再生烟气经过处理后，引至排气筒排放。烟气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氯化氢、铅及其化合物、汞及其化合物、镉及其化合物、镍及其化合物执行《废橡胶废塑料裂解油化成套生产装备》（GB/T 32662-2016）成套生产装备常规大气污染物排放浓度限值和行业特征大气污染物排放浓度限值、广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/ 27-2001）第二时段二级标准的较严者；二噁英的排放参照执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015及2024年修改单）表 6 废气中有机特征污染物及排放限值；非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值。

本公司尾气回收装置TO炉尾气处理后，引至排气筒排放。颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、苯、甲苯、二甲苯执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/ 27-2001）第二时段二级标准；二噁英的排放参照执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015及2024年修改单）表 6 废气中有机特征污染物及排放限值；非甲烷总烃的排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值。

本公司低浓度废水提升泵站废气与危废间废气处理后，引至排气筒排放。低浓度废水提升泵站产生的臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；低浓度废水提升泵站、危废间产生的VOCs（以NMHC表征）执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值。

固体废物产生与处理

公司产生的固体废物包括危险废物、一般固体废物、生活垃圾三大类，具体如下：

1、危险废物

危险废物主要包括：危险废物包括设施废活性炭、裂解单元催化剂、炉渣、废粉尘、废布袋、设备清洗废水、废机油、含油手套、抹布、废化学试剂包装、实验废液，均直接委托有处理资质的单位进行处理。

2、一般固体废物

主要是一般工业固废主要包括废金属、除盐水站废过滤膜。根据“资源化、减量化”等原则，收集后交由资源回收单位处理。

3、生活垃圾：生活垃圾主要产生于办公生活区域，由区域环卫部门定期清运。

表 2.6-1  本公司固体废物产生情况汇总

| 产污环节 | 固废名称 | 废物属性 | 固废编码 |  | 产生量（t/a） | 处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 废物类别 | 废物代码 |  |  |
| 除金属器和风选 | 废金属 | 一般工业固废 | SW17 | 900-099-S17 | 1963 | 交由资源回收单位外运 |
| 除盐水站 | 过滤膜 | 一般工业固废 | SW59 | 900-009-S59 | 1.0 | 交由资源回收单位外运 |
| 原料化单元废气处理设施 | 废活性炭 | 危险废物 | HW49 | 900-039-49 | 62.7 | 委托有资质单位外运 |
| 裂解、旋流撬装 | 裂解单元废催化剂、炉渣 | 危险废物 | HW50 | 待定 | 10810.8 | 鉴定前，按照危废委托有资质单位外运；投产鉴定后，按对应的固废类别进行处理。 |
| 废催化剂再生烟气布袋除尘器 | 废粉尘 | 危险废物 | HW18 | 772-002-18 | 345.11 | 委托有资质单位外运 |
|  | 废布袋 | 危险废物 | HW49 | 900-041-49 | 1.2 | 委托有资质单位外运 |
| 裂解单元开停工设备清洗 | 设备清洗废水 | 危险废物 | HW49 | 900-047-49 | 45 | 委托有资质单位外运 |
| 生产区设备检修 | 废机油 | 危险废物 | HW08 | 900-249-08 | 1 | 委托有资质单位外运 |
|  | 废含油抹布手套 | 危险废物 | HW49 | 900-041-49 | 0.2 | 委托有资质单位外运 |
| 实验室化验 | 废化学试剂包装 | 危险废物 | HW49 | 900-047-49 | 0.5 | 委托有资质单位外运 |
|  | 实验废液 | 危险废物 | HW49 | 900-047-49 | 0.5 | 委托有资质单位外运 |
| 员工办公生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | 154 | 交由园区环卫部门外运 |

历史土壤和地下水环境监测信息

历史地下水环境监测信息

监测点布设

根据人员访谈及收集的资料，东粤化学项目分别于2023年8月24日委托广东智环创新环境科技有限公司、2024年7月2日广东增源检测技术有限公司检测中心对地下水进行采样监测。同时也收集到临近项目《广东伊斯科碳四碳五制高端新材料项目环境影响报告书》中由广东智环创新环境科技有限公司于2023年4月24对地下水进行的采样监测数据，引用点位GW6-GW8；同时引用《巨正源（揭阳）新材料基地项目变更环境影响报告书》中由广东智环创新环境科技有限公司于2024年5月11日对地下水进行的采样监测数据。共计10个监测点位，具体位置及采样点情况见表2.7-1、图2.7-1。

表2.7-1  历史地下水监测点位信息

| 编号 | 监测点 | 方位/距离 | 引用项目 | 监测时间 | 引用来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 | 项目场地西面 | W/260m | 水质、水位 | 2023年8月24日 | 东粤化学项目 |
| U2 | 项目场地北面 | N/425m | 水质、水位 |  |  |
| U3 | 项目场地南面 | S/285m | 水质、水位 |  |  |
| U4 | 项目厂址内 | / | 水质、水位 |  |  |
| U5 | 项目场地东面 | SE/285m | 水质、水位 | 2024年7月2日 |  |
| GW6 | 本公司西面 | W/544m | 水质、水位 | 2023年4月24日 | 广东伊斯科碳四碳五制高端新材料项目 |
| GW7 | 伊斯科项目场地 | SW/1876m | 水质、水位 |  |  |
| GW8 | 巨正源项目场地 | SW/1867m | 水质、水位 |  |  |
| GW9 | 湖东上村 | SW/2571m | 水质、水位 | 2024年5月11日 | 巨正源（揭阳）新材料基地项目变更 |
| GW10 | 巨正源厂界西北面农田 | W/2365m | 水位 |  |  |

监测项目与频次

监测项目如下表，监测频率均为一期，采样一期，采样一天，每天采样一次。。

表2.7-2历史地下水监测项目

| 编号 | 监测类别 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| U1 | 水质、水位 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、镍、溶解性总固体、耗氧量、阴离子表面活性剂、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、钒、镍、硫化物、铜、锌、铝、镍、钼、钡、甲苯、二甲苯、苯乙烯，同步监测地下水水位、埋深等. |
| U2 |  |  |
| U3 |  |  |
| U4 |  |  |
| U5 |  |  |
| GW6 | 水质、水位 | pH值、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、挥发酚、石油类、氯化物、氰化物、氟化物、硫酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、碳酸根、重碳酸根、总大肠菌群、细菌总数、六价铬、汞、砷、铁、锰、铅、镉、镍、钼、钾、钙、钠、镁、苯、甲苯、间,对-二甲苯，邻-二甲苯和苯乙烯共35项，同步监测地下水水位、埋深等。 |
| GW7 |  |  |
| GW8 |  |  |
| GW9 | 水质、水位 | pH、氨氮、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、挥发性酚类（以苯酚计）、氰化物、砷、汞、六价铬（Cr6+）、总硬度（以CaCO3计）、铅、氟化物、铜、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量（CODMn法，以O2计）、总大肠菌群、菌落总数、阴离子表面活性剂、硫化物、苯、甲苯、二甲苯、镍、色（铂钴色度单位）、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-共38项，同步监测地下水位、埋深等。 |
| GW10 | 水位 | 地下水位、埋深等。 |

图 2.7-1  地下水监测点位

评价标准及评价方法

1、评价标准

东粤化学所在区域地下水水质目标为Ⅲ类，执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类水质标准。

2、评价方法

采用《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)要求的标准指数法进行评价。采用标准指数法进行评价，标准指数＞1，表明该水质因子已超过了规定的水质标准，指数值越大，超标越严重。标准指数计算公式为以下两种情况：

（1）对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式如下：

式中：

Pi——第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci——第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

CSi——第i个水质因子的标准浓度值，mg/L；

（2）对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式如下：

，当pH≤7.0

，当pH＞7.0

式中：

――pH的标准指数，无量纲；

pH―― 监测值；

――水质标准中规定的pH的上限值；

――水质标准中规定的pH的下限值。

监测结果

1、地下水水位监测结果

本公司地下水水位数据如下表：

表 2.7-3  补充监测点位地下水水位数据

| 检测日期 | 检测点位 | 水位标高（m） | 井深 （m） | 采样深度 （m） | 地下水位埋深（m） | 地表高程（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023.07.02 | U6 | 8.25 | 3.5 | 1.0 | 1.75 | 10.0 |

表 2.7-4  引用监测点位地下水水位数据

| 检测日期 | 检测点位 | 水位标高（m） | 井深 （m） | 采样深度 （m） | 地下水位埋深（m） | 地表高程（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023.08.24 | U1 | 12.73 | 2.77 | 1.0 | 0.32 | 13.05 |
|  | U2 | 10.97 | 4.04 | 1.0 | 2.36 | 13.33 |
|  | U3 | 11.27 | 4.58 | 1.0 | 2.21 | 13.48 |
|  | U4 | 10.89 | 4.35 | 1.0 | 2.52 | 13.41 |
| 2023.04.24 | GW6 | 7.96 | 2.97 | 1.0 | 1.36 | / |
|  | GW7 | 6.09 | 3.5 | 1.0 | 2.61 | / |
|  | GW8 | 8.42 | 2.46 | 1.0 | 0.69 | / |
| 2024.05.11 | GW9 | 8.41 | 1.15 | 1.0 | 3.10 | 9.56 |
|  | GW10 | 10.42 | 1.24 | 1 | 3.35 | 11.66 |

2、地下水水质监测结果

地下水环境质量现状监测结果见

表 2.7-5~表 2.7-8，各监测因子单项标准指数计算结果具体见表 2.7-9~表4.7-14。

表 2.7-5 地下水环境质量现状监测结果（U5）

| 监测点位 | 检测因子 | 检测浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| U5地下水 | pH值（无量纲） | 7 |
|  | 总硬度 | 10.5 |
|  | 溶解性固体总量 | 49 |
|  | 氯化物 | 12 |
|  | 硫酸盐 | 1.6 |
|  | 氨氮 | 0.053 |
|  | 硝酸盐氮 | 1.03 |
|  | 亚硝酸盐氮 | 0.008 |
|  | 挥发酚 | ND |
|  | 硫化物 | ND |
|  | 氰化物 | ND |
|  | 氟化物 | ND |
|  | 阴离子表面活性剂 | ND |
|  | 耗氧量 | 0.7 |
|  | 总大肠菌群（MPN/L） | 未检出 |
|  | 菌落总数（CFU/mL） | 96 |
|  | 碳酸根 | ND |
|  | 重碳酸根 | 22 |
|  | 六价铬 | ND |
|  | 钠离子（Na+） | 9.8 |
|  | 钾离子（K+） | 3.66 |
|  | 镁离子（Mg2+） | 1.18 |
|  | 钙离子（Ca2+） | 1.57 |
|  | 铁 | ND |
|  | 锰 | ND |
|  | 锌 | ND |
|  | 铜 | ND |
|  | 镍 | ND |
|  | 铝 | ND |
|  | 钒 | ND |
|  | 钼 | ND |
|  | 钡 | 0.02 |
|  | 镉 | ND |
|  | 铅 | ND |
|  | 总汞 | 0.00016 |
|  | 砷 | 0.0004 |
|  | 甲苯（μg/L） | ND |
|  | 间，对-二甲苯（μg/L） | ND |
|  | 邻-二甲苯（μg/L） | ND |
|  | 苯乙烯（μg/L） | ND |
| 注：“ND”表示该结果小于检测方法最低检出限。 |  |  |

表 2.7-6  地下水环境质量引用监测结果一览表 （U1-U4）单位：mg/L

| 监测项目 | 检测结果（mg/L） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U1 | U2 | U3 | U4 |
| pH值（无量纲） | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 8.4 |
| 色度（度） | 10 | 15 | 15 | 5 |
| 浊度（NTU） | 38 | 42 | 48 | 30 |
| 臭和味 | 无任何气味 | 无任何气味 | 无任何气味 | 无任何气味 |
| 肉眼可见物 | 少量悬浮物 | 少量悬浮物 | 少量悬浮物 | 少量悬浮物 |
| 总硬度 | 36.2 | 86.1 | 68.7 | 125 |
| 溶解性总固体 | 104 | 392 | 310 | 684 |
| 耗氧量 | 3.6 | 3.8 | 2.5 | 3 |
| 氨氮 | 1.04 | 0.702 | 0.64 | 0.35 |
| 挥发酚 | ND | ND | ND | ND |
| 氰化物 | ND | ND | ND | ND |
| 氟化物 | 0.1 | 0.11 | 0.05 | 0.09 |
| 阴离子表面活性 | ND | ND | ND | ND |
| 硫化物 | ND | ND | ND | ND |
| 六价铬 | ND | ND | ND | ND |
| 氯化物 | 19.5 | 127 | 84.4 | 210 |
| 硫酸盐 | 2.1 | 7.3 | 5 | 15.6 |
| 硝酸盐氮 | 0.1 | 5.8 | 3.8 | 10.5 |
| 亚硝酸盐氮 | ND | 0.096 | 0.066 | 0.148 |
| 碳酸根 | ND | ND | ND | ND |
| 重碳酸根 | 76.2 | 105 | 98.7 | 142 |
| 汞 | ND | ND | ND | ND |
| 砷 | ND | 0.0007 | ND | ND |
| 铁 | 0.48 | 0.64 | 0.25 | 0.7 |
| 锰 | 3.93 | 1.48 | 2.58 | 0.42 |
| 铜 | 0.00031 | 0.00034 | 0.00026 | 0.00044 |
| 锌 | 0.0148 | 0.00184 | 0.00555 | 0.00118 |
| 铅 | ND | ND | ND | ND |
| 镉 | ND | ND | ND | 0.00006 |
| 镍 | 0.0011 | 0.00033 | 0.00062 | 0.00045 |
| 钒 | ND | ND | ND | 0.00011 |
| 铝 | ND | 0.00428 | ND | 0.013 |
| 钼 | 0.00012 | 0.00043 | 0.00037 | 0.00076 |
| 钡 | 0.017 | 0.298 | 0.203 | 0.494 |
| 钾 | 2.16 | 11.7 | 8.17 | 17.2 |
| 钠 | 8.84 | 39.3 | 28.3 | 63.4 |
| 钙 | 13.8 | 42.1 | 28.4 | 56.9 |
| 镁 | 3.46 | 13.1 | 9.57 | 21.4 |
| 甲苯（μg/L） | ND | ND | ND | ND |
| 间,对-二甲（μg/L） | ND | ND | ND | ND |
| 邻-二甲苯（μg/L） | ND | ND | ND | ND |
| 苯乙烯（μg/L） | ND | ND | ND | ND |
| 注：“ND”表示该结果小于检测方法最低检出限。 |  |  |  |  |

表 2.7-7  地下水环境质量引用监测结果一览表 （GW6-GW8）单位：mg/L

| 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GW6 | GW7 | GW8 |
| pH值 | 无量纲 | 7.5 | 7.4 | 6.7 |
| 总硬度 | （mg/L） | 101 | 59.2 | 52.4 |
| 溶解性总固体 | （mg/L） | 172 | 113 | 88 |
| 耗氧量 | （mg/L） | 1.2 | 1.6 | 0.6 |
| 氨氮 | （mg/L） | 0.614 | ND | 0.1 |
| 挥发酚 | （mg/L） | ND | ND | ND |
| 石油类 | （mg/L） | ND | ND | ND |
| 氯化物 | （mg/L） | 9.6 | 5.8 | 4.3 |
| 氰化物 | （mg/L） | ND | ND | ND |
| 氟化物 | （mg/L） | 0.14 | 0.06 | 0.06 |
| 硫酸盐 | （mg/L） | 1.6 | 13.1 | 2.8 |
| 硝酸盐氮 | （mg/L） | ND | ND | ND |
| 亚硝酸盐氮 | （mg/L） | 0.009 | ND | ND |
| 碳酸根 | （mg/L） | ND | ND | ND |
| 重碳酸根 | （mg/L） | 160 | 73.1 | 67.2 |
| 总大肠菌群 | （MPN/L） | ND | 490 | 40 |
| 细菌总数 | （CFU/ml） | 110 | 1300 | 200 |
| 六价铬 | （mg/L） | ND | ND | ND |
| 汞 | （mg/L） | ND | ND | ND |
| 砷 | （mg/L） | ND | 0.0022 | ND |
| 铁 | （mg/L） | ND | 1.31 | ND |
| 锰 | （mg/L） | 1.28 | 0.03 | 0.1 |
| 铅 | （mg/L） | ND | 0.00022 | ND |
| 镉 | （mg/L） | 0.00006 | ND | ND |
| 镍 | （mg/L） | 0.00913 | 0.0003 | 0.0004 |
| 钼 | （mg/L） | 0.00062 | 0.00021 | 0.0004 |
| 钾 | （mg/L） | 1.91 | 1.85 | 0.76 |
| 钠 | （mg/L） | 4.88 | 6.21 | 3.97 |
| 钙 | （mg/L） | 36.6 | 12.8 | 14.5 |
| 镁 | （mg/L） | 7.36 | 7.08 | 4.65 |
| 苯 | （ug/L） | ND | ND | ND |
| 甲苯 | （ug/L） | ND | ND | ND |
| 间,对-二甲苯 | （ug/L） | ND | ND | ND |
| 邻-二甲苯 | （ug/L） | ND | ND | ND |
| 苯乙烯 | （ug/L） | ND | ND | ND |
| 注：“ND”表示该结果小于检测方法最低检出限。 |  |  |  |  |

表 2.7-8  地下水环境质量引用监测结果一览表 （GW9）单位：mg/L

| 监测项目 | 单位 | 监测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | GW9 |
| pH值 | 无量纲 | 7.1 |
| 浊度 | NTU | 2.4 |
| 色度 | 度 | 10 |
| 臭和味 | / | 无 |
| 肉眼可见物 | / | 无 |
| 总硬度 | mg/L | 150 |
| 溶解性固体 | mg/L | 215 |
| 耗氧量 | mg/L | 1.6 |
| 氨氮 | mg/L | 0.358 |
| 挥发酚 | mg/L | ND |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | ND |
| 氰化物 | mg/L | ND |
| 氟化物 | mg/L | 0.17 |
| 氯化物 | mg/L | 19.2 |
| 硫酸盐 | mg/L | 24.6 |
| 硝酸盐氮 | mg/L | 0.5 |
| 亚硝酸盐氮 | mg/L | 0.006 |
| 碳酸根 | mg/L | ND |
| 重碳酸根 | mg/L | 174 |
| 硫化物 | mg/L | ND |
| 六价铬 | mg/L | ND |
| 汞 | mg/L | ND |
| 砷 | mg/L | ND |
| 铁 | mg/L | 0.13 |
| 锰 | mg/L | 0.05 |
| 铅 | mg/L | ND |
| 镉 | mg/L | ND |
| 钾 | mg/L | 5.66 |
| 钠 | mg/L | 7.1 |
| 钙 | mg/L | 64.6 |
| 镁 | mg/L | 4.4 |
| 铜 | mg/L | 0.00083 |
| 镍 | mg/L | 0.00082 |
| 苯 | mg/L | ND |
| 甲苯 | mg/L | ND |
| 二甲苯 | mg/L | ND |
| 总大肠菌群 | MPN/L | 790 |
| 细菌总数 | CFU/mL | 800 |
| 注：“ND”表示该结果小于检测方法最低检出限。 |  |  |

表 2.7-9  地下水环境质量引用监测数据标准指数计算结果一览表（U1-U4）

| 监测项目 | 标准指数计算结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U1 | U2 | U3 | U4 |
| pH值（无量纲） | 0.733 | 0.8 | 0.933 | 0.933 |
| 色度（度） | 0.667 | 1 | 1 | 0.333 |
| 浊度（NTU） | 12.667 | 14 | 16 | 10 |
| 肉眼可见物 | 少量悬浮物 | 少量悬浮物 | 少量悬浮物 | 少量悬浮物 |
| 总硬度 | 0.080 | 0.191 | 0.153 | 0.278 |
| 溶解性总固体 | 0.104 | 0.392 | 0.31 | 0.684 |
| 耗氧量 | 1.2 | 1.267 | 0.833 | 1 |
| 氨氮 | 2.08 | 1.404 | 1.28 | 0.7 |
| 挥发酚 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
| 氰化物 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| 氟化物 | 0.1 | 0.11 | 0.05 | 0.09 |
| 阴离子表面活性 | 0.0833 | 0.0833 | 0.0833 | 0.0833 |
| 硫化物 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
| 六价铬 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 硫酸盐 | 0.0084 | 0.0292 | 0.02 | 0.0624 |
| 硝酸盐氮 | 0.005 | 0.29 | 0.19 | 0.525 |
| 亚硝酸盐氮 | 0.0015 | 0.096 | 0.066 | 0.148 |
| 汞 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 砷 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 铁 | 1.6 | 2.133 | 0.833 | 2.333 |
| 锰 | 39.3 | 14.8 | 25.8 | 4.2 |
| 铜 | 0.00031 | 0.00034 | 0.00026 | 0.00044 |
| 锌 | 0.0148 | 0.00184 | 0.00555 | 0.00118 |
| 铅 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 |
| 镉 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.012 |
| 镍 | 0.055 | 0.0165 | 0.031 | 0.0225 |
| 铝 | 0.0029 | 0.0214 | 0.0029 | 0.0650 |
| 钼 | 0.0017 | 0.0061 | 0.0053 | 0.0109 |
| 钡 | 0.0243 | 0.4257 | 0.2900 | 0.7057 |
| 钠 | 0.0442 | 0.1965 | 0.1415 | 0.317 |
| 甲苯（μg/L） | 0.00000021 | 0.00000021 | 0.00000021 | 0.00000021 |
| 二甲苯（μg/L） | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 苯乙烯（μg/L） | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 注：未检出的按检出限一半计。 |  |  |  |  |

表 2.7-10  地下水环境质量引用监测数据标准指数计算结果一览表（GW6-GW8）

| 监测项目 | 标准指数计算结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GW6 | GW7 | GW8 |
| pH值 | 0.33 | 0.27 | 0.6 |
| 总硬度 | 0.22 | 0.13 | 0.12 |
| 溶解性总固体 | 0.17 | 0.11 | 0.09 |
| 耗氧量 | 0.4 | 0.53 | 0.2 |
| 氨氮 | 1.23 | 0.03 | 0.2 |
| 挥发酚 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 氯化物 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| 氰化物 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 氟化物 | 0.14 | 0.06 | 0.06 |
| 硫酸盐 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| 硝酸盐氮 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 亚硝酸盐氮 | 0.01 | 0.002 | 0.002 |
| 总大肠菌群 | / | 163.3 | 13.3 |
| 细菌总数 | 1.1 | 13 | 2 |
| 六价铬 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 汞 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 砷 | 0.02 | 0.22 | 0.02 |
| 铁 | 0.05 | 4.37 | 0.05 |
| 锰 | 12.8 | 0.3 | 1 |
| 铅 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 镉 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 镍 | 0.46 | 0.02 | 0.02 |
| 钼 | 0.01 | 0.003 | 0.01 |
| 钠 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 苯 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 甲苯 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| 间,对-二甲苯 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 邻-二甲苯 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 苯乙烯 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

表 2.7-11  地下水环境质量引用监测数据标准指数计算结果一览表（GW9）

| 监测项目 | 标准指数计算结果 |
| --- | --- |
|  | GW9 |
| pH值 | 0.067 |
| 浊度 | 0.8 |
| 色度 | 0.667 |
| 总硬度 | 0.333 |
| 溶解性固体 | 0.215 |
| 耗氧量 | 0.533 |
| 氨氮 | 0.716 |
| 挥发酚 | 0.075 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.083 |
| 氰化物 | 0.02 |
| 氟化物 | 0.17 |
| 氯化物 | 0.077 |
| 硝酸盐氮 | 0.025 |
| 亚硝酸盐氮 | 0.006 |
| 硫化物 | 0.075 |
| 六价铬 | 0.04 |
| 汞 | 0.02 |
| 砷 | 0.015 |
| 铁 | 0.433 |
| 锰 | 0.5 |
| 铅 | 0.0045 |
| 镉 | 0.005 |
| 钠 | 0.036 |
| 铜 | 0.001 |
| 镍 | 0.041 |
| 苯 | 0.02 |
| 甲苯 | 0 |
| 二甲苯 | 0.0005 |
| 总大肠菌群 | 263.333 |
| 细菌总数 | 8 |

表 2.7-12地下水环境质量据标准指数计算结果（U5）

| 监测点位 | 检测因子 | 标准指数 |
| --- | --- | --- |
| U5地下水 | pH值 | 0 |
|  | 总硬度 | 0.023 |
|  | 溶解性固体总量 | 0.049 |
|  | 氯化物 | 0.048 |
|  | 硫酸盐 | 0.0064 |
|  | 氨氮 | 0.106 |
|  | 硝酸盐氮 | 0.0515 |
|  | 亚硝酸盐氮 | 0.008 |
|  | 挥发酚 | 0.075 |
|  | 硫化物 | 0.075 |
|  | 氰化物 | 0.02 |
|  | 氟化物 | 0.025 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.08 |
|  | 耗氧量 | 0.23 |
|  | 总大肠菌群 | 0 |
|  | 菌落总数 | 0.96 |
|  | 六价铬 | 0.04 |
|  | 铁 | 0.1 |
|  | 锰 | 0.05 |
|  | 锌 | 0.025 |
|  | 铜 | 0.02 |
|  | 镍 | 0.175 |
|  | 铝 | 0.0225 |
|  | 钼 | 0.36 |
|  | 钡 | 0.03 |
|  | 镉 | 0.017 |
|  | 铅 | 0.062 |
|  | 总汞 | 0.16 |
|  | 砷 | 0.04 |
|  | 甲苯（μg/L） | 0.001 |
|  | 二甲苯（μg/L） | 0.004 |
|  | 苯乙烯（μg/L） | 0.015 |
| 注：未检出的按检出限一半计。 |  |  |

小结

结果表明，U1-U4浊度和肉眼可见物超标；总大肠菌群超标的点位有GW7、GW8、GW9；菌落总数超标的点位有GW6、GW7、GW8、GW9；耗氧量超标的有U1、U2；氨氮超标的点位有U1-U3、GW6；铁超标的监测点位有U1、U2、U4、GW7；锰超标的点位有U1-U4、GW6；其余因子均能满足《地下水质量标准》（GBT 14848-2017）Ⅲ类标准的要求。根据《广东省地下水功能区划》（2009年8月）可知，本公司所在区域地下水属于韩江及粤东诸河揭阳惠来沿海地质灾害易发区，该区域个别地段pH、Fe、Mn、氨氮超标。因此，本公司附近地下水出现铁、氨氮、锰超标可能与背景值超标有关；另外，总大肠菌群、菌落总数、色度、浊度和肉眼可见物超标可能与当地生活源、农业种植等面源有关。

历史土壤环境监测信息

监测点布设

公司分别于2023年8月18日委托广东智环创新环境科技有限公司，2023年8月25日委托江西星辉检测技术有限公司共进行了一期土壤监测，在地块内设置7个监测点，在场地范围外布置4个监测点，共布置11个监测点，具体位置见表 2.7-13、图 2.7-2、图 2.7-3。

表 2.7-13  土壤监测点位列表

| 编号 | 监测点位置 |  | 样点类型 | 采样深度 | 方位 | 监测项目 | 用地类型 | 土壤类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SH-1 | 占地范围内 | 污水处理场 | 柱状样点 | 0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m、3~6m | —— | 基本因子、特征因子 | 建设用地 | 滨海风沙土 |
| SH-2 |  | 球罐组 | 柱状样点 | 0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m、3~6m | —— | 特征因子 | 建设用地 | 滨海风沙土 |
| SH-3 |  | 原料库房 | 柱状样点 | 0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m、3~6m | —— | 特征因子 | 建设用地 | 滨海风沙土 |
| SH-4 |  | 裂解单元 | 柱状样点 | 0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m、3~6m | —— | 特征因子 | 建设用地 | 滨海风沙土 |
| SH-5 |  | 废盐分解单元 | 柱状样点 | 0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m、3~6m | —— | 特征因子 | 建设用地 | 滨海风沙土 |
| SH-6 |  | 原料化单元 | 表层样点 | 0~0.2m | —— | 特征因子 | 建设用地 | 滨海风沙土 |
| SH-7 |  | 循环水场 | 表层样点 | 0~0.2m | —— | 特征因子 | 建设用地 | 滨海风沙土 |
| SH-8 | 占地范围外 | 西北面农田 | 表层样点 | 0~0.2m | 西北 | 基本因子、特征因子 | 农用地 | 滨海风沙土 |
| SH-9 |  | 主导风向上风向点 | 表层样点 | 0~0.2m | 东北 | 特征因子 | 建设用地 | 滨海风沙土 |
| SH-10 |  | 主导风向下风向点1 | 表层样点 | 0~0.2m | 西北 | 特征因子 | 建设用地 | 滨海风沙土 |
| SH-11 |  | 主导风向下风向点2 | 表层样点 | 0~0.2m | 西北 | 特征因子 | 建设用地 | 滨海风沙土 |

图例

本公司位置

土壤监测柱状样

土壤监测表层样

图 2.7-2  厂界内土壤监测点位布置图

图例

原项目位置

厂界外1000m范围

大南海工业区边界

土壤监测表层样

图 2.7-3  厂界外土壤监测点位布置图

监测项目

各监测点土壤监测项目如下：

表 2.7-14历史土壤监测因子

| 用地类型 因子类型 | 建设用地 | 农用地 |
| --- | --- | --- |
| 基本因子 | 四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙稀、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]萤蒽、苯并[k]萤蒽、䓛、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。 | / |
| 特征因子 | pH、镉、汞、砷、铅、六价铬、铜、镍、锌、二噁英类、石油烃（C10-C40）、钒、钴、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、二噁英 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、二噁英类、石油烃（C10-C40）、钒、钴、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、二噁英 |

土壤理化性质调查项目如下：

调查点位：本公司场地内只涉及1种土壤类型，因子在土壤监测点SH-4处附近，开展一次土壤理化性质调查。

调查内容：pH、阳离子交换量、氧化还原电位、土壤容重、孔隙度、土体构型（土壤剖面，宽×长×深为0.8m×1.5m×1.2m）。

监测时间及频率

由广东智环创新环境科技有限公司于2023年8月18日对土壤进行采样监测，采样1天，采样1次。其中二噁英委托江西星辉检测技术有限公司于2023年8月25日对土壤进行采样监测，采样1天，采样1次。

评价标准

SH-1~SH-7、SH-9~SH-11建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）二类用地筛选值；SH8农用地执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）。

土壤理化特性调查结果

土壤理化性质调查如下表：

表 2.7-15项目区域土壤理化性质一览表

| 采样日期 | 采样点位 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH值 （无量纲） | 土壤容重（g/cm3） | 总孔隙度（%） | 渗滤率（mm/min） | 阳离子交换量（cmol+/kg） | 氧化还原电位（mV） |
| 2023.08.18 | SH-4剖面 | 0~0.3m | 7.65 | 1.35 | 57.0 | 1.66 | 3.6 | 560 |
|  |  | 0.3~0.5m | 6.53 | 1.41 | 30.4 | 1.98 | 3.8 |  |
|  |  | 0.5~0.9m | 4.92 | 1.27 | 39.9 | 2.75 | 3.2 |  |
|  |  | 0.9~1.2m | 4.73 | 1.22 | 30.2 | 2.47 | 3.6 |  |

      - 土壤质量调查结果

项目所在区域土壤构型件表4.6-5，土壤环境质量现状监测结果见表4.6-6至4.6-11。

监测结果表明，本公司厂区及周边建设用地的各采样点的各项监测指标均能满足相应的要求。其中SH-1~SH-7、SH-9~SH-11采样点的各项监测指标均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GN 36600-2018）第二类用地筛选值标准限值；SH-8采样点的各项监测指标均能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15168-2018）中表1农用地土壤污染风险筛选值。

小结

东粤化学厂区及周边建设用地的各采样点的各项监测指标均能满足土壤环境质量要求，其中SH-1~SH-7、SH-9~SH-11采样点的各项监测指标均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值标准限值；SH-8采样点的各项监测指标均能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15168-2018）中表1农用地土壤污染风险筛选值。本公司所在区域土壤环境质量良好。

表 2.7-16  土壤构型

| 点位 | 景观照片 | 土壤剖面照片 | 层次 | 土壤颜色、结构、质地、砂砾含量、其他异物等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SH-4剖面 |  |  | 0~0.3m | 棕色、团粒结构、质地为砂土、砂砾含量约19%、无其他异物 |
|  |  |  | 0.3~0.5m | 黄棕色、团粒结构、质地为砂土、砂砾含量约20%、无其他异物 |
|  |  |  | 0.5~0.9m | 红棕色、团块结构、质地为砂土、砂砾含量约21%、无其他异物 |
|  |  |  | 0.9~1.2m | 杂色（棕+灰）、团块结构、质地为砂土、砂砾含量约18%、无其他异物 |

表 2.7-17  土壤环境质量监测结果①

| 采样日期 | 采样点位 |  | 检测结果（mg/kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH值 （无量纲） | 六价铬 | 总汞 | 总砷 | 铜 | 铅 | 镍 | 锌 | 镉 | 铬 | 钒 | 钴 | 二噁英（ng-TEQ/kg） |
| 2023.08.18 | SH-1 | 0~0.5m | 5.24 | ND | 0.023 | 1.26 | 3 | 16 | 6 | 24 | 0.05 | —— | 19.2 | ND | 0.064 |
|  |  | 1.0~1.5m | 5.07 | ND | 0.021 | 0.87 | 2 | 13 | ND | 12 | ND | —— | 13.0 | ND | 0.059 |
|  |  | 2.0~2.5m | 4.88 | ND | 0.018 | 1.10 | 1 | 14 | 3 | 14 | ND | —— | 14.1 | ND | 0.056 |
|  |  | 4.0~4.5m | 5.01 | ND | 0.018 | 0.64 | 2 | 14 | 4 | 13 | ND | —— | 13.4 | ND | 0.061 |
|  | SH-2 | 0~0.5m | 6.37 | ND | 0.010 | 1.02 | 3 | 11 | ND | 20 | 0.01 | —— | 14.8 | ND | 0.052 |
|  |  | 1.0~1.5m | 5.28 | ND | 0.006 | 1.14 | 2 | 12 | ND | 14 | ND | —— | 15.8 | ND | 0.058 |
|  |  | 2.0~2.5m | 4.89 | ND | 0.009 | 0.92 | 1 | 13 | 4 | 12 | ND | —— | 14.7 | ND | 0.052 |
|  |  | 4.0~4.5m | 4.75 | ND | 0.009 | 1.59 | 1 | 15 | 4 | 17 | ND | —— | 17.8 | ND | 0.062 |
|  | SH-3 | 0~0.5m | 4.68 | ND | 0.010 | 1.10 | 2 | 11 | ND | 14 | ND | —— | 13.1 | ND | 0.055 |
|  |  | 1.0~1.5m | 4.70 | ND | 0.007 | 0.94 | 1 | ND | ND | 10 | ND | —— | 12.0 | ND | 0.073 |
|  |  | 2.0~2.5m | 4.78 | ND | 0.009 | 0.92 | 1 | 10 | ND | 10 | ND | —— | 10.8 | ND | 0.048 |
|  |  | 4.0~4.5m | 4.53 | ND | 0.004 | 0.80 | 1 | 10 | ND | 12 | ND | —— | 12.2 | ND | 0.060 |
| 2023.08.18 | SH-4 | 0~0.5m | 5.63 | ND | 0.009 | 2.13 | 4 | 16 | 5 | 18 | ND | —— | 17.6 | ND | 0.061 |
|  |  | 1.0~1.5m | 5.05 | ND | 0.011 | 1.60 | 2 | 11 | 4 | 14 | ND | —— | 14.2 | ND | 0.15 |
|  |  | 2.0~2.5m | 4.94 | ND | 0.008 | 0.79 | 2 | 20 | 6 | 20 | ND | —— | 20.0 | ND | 0.069 |
|  |  | 4.0~4.5m | 4.34 | ND | 0.017 | 3.21 | 3 | 18 | 14 | 30 | ND | —— | 41.9 | ND | 0.069 |
|  | SH-5 | 0~0.5m | 4.56 | ND | 0.030 | 1.80 | 2 | 16 | 4 | 15 | 0.01 | —— | 15.0 | ND | 0.17 |
|  |  | 1.0~1.5m | 5.61 | ND | 0.017 | 1.34 | 3 | 16 | 4 | 17 | 0.02 | —— | 15.3 | ND | 0.085 |
|  |  | 2.0~2.5m | 4.65 | ND | 0.012 | 1.21 | 2 | 15 | 3 | 17 | ND | —— | 17.6 | ND | 0.12 |
|  |  | 4.0~4.5m | 4.61 | ND | 0.032 | 1.44 | 2 | 12 | ND | 21 | ND | —— | 10.8 | ND | 0.064 |
|  | SH-6 | 0~0.2m | 4.61 | ND | 0.019 | 1.82 | 3 | 12 | 4 | 18 | 0.02 | —— | 19.7 | ND | 0.087 |
|  | SH-7 | 0~0.2m | 6.75 | ND | 0.008 | 2.23 | 4 | 15 | 5 | 23 | ND | —— | 19.8 | ND | 0.087 |
|  | SH-8 | 0~0.2m | 4.51 | —— | 0.020 | 2.29 | 3 | 12 | ND | 12 | ND | 8 | 13.8 | ND | 0.079 |
|  | SH-9 | 0~0.2m | 5.42 | ND | 0.027 | 3.94 | 7 | 48 | 10 | 42 | 0.01 | —— | 30.5 | 3 | 0.068 |
|  | SH-10 | 0~0.2m | 5.93 | ND | 0.014 | 1.52 | 2 | 11 | 4 | 19 | 0.02 | —— | 14.8 | ND | 0.064 |
|  | SH-11 | 0~0.2m | 5.40 | ND | 0.008 | 1.41 | 2 | ND | 4 | 13 | 0.01 | —— | 13.6 | ND | 0.080 |

表 2.7-18  土壤环境质量监测结果②

| 采样日期 | 采样点位 |  | 检测结果（μg/kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 四氯化碳 | 氯仿 | 氯甲烷 | 1,1-二氯乙烷 | 1,2-二氯乙烷 | 1,1-二氯乙烯 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 二氯甲烷 |
| 2023.08.18 | SH-1 | 0~0.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 1.0~1.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 2.0~2.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 4.0~4.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | SH-8 | 0~0.2m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

表 2.7-19  土壤环境质量监测结果③

| 采样日期 | 采样点位 |  | 检测结果（μg/kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,2-二氯丙烷 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 四氯乙烯 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,2-三氯乙烷 | 三氯乙烯 | 1,2,3-三氯丙烷 | 氯乙烯 |
| 2023.08.18 | SH-1 | 0~0.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 1.0~1.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 2.0~2.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 4.0~4.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | SH-8 | 0~0.2m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

表 2.7-20  土壤环境质量监测结果④

| 采样日期 | 采样点位 |  | 检测结果（μg/kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 乙苯 | 苯乙烯 | 甲苯 | 间、对-二甲苯 | 邻-二甲苯 |
| 2023.08.18 | SH-1 | 0~0.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 1.0~1.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 2.0~2.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 4.0~4.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | SH-8 | 0~0.2m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

表 2.7-21  土壤环境质量监测结果⑤

| 采样日期 | 采样点位 |  | 检测结果（mg/kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 硝基苯 | 苯胺 | 2-氯苯酚 | 苯并(a)蒽 | 苯并(a)芘 | 苯并(b)荧蒽 | 苯并(k)荧蒽 | 䓛 | 二苯并(a,h)蒽 | 茚并(1,2,3-c,d)芘 | 萘 | 石油烃（C10-C40） |
| 2023.08.18 | SH-1 | 0~0.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 9 |
|  |  | 1.0~1.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 8 |
|  |  | 2.0~2.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 4.0~4.5m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 6 |
|  | SH-8 | 0~0.2m | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 8 |

表 2.7-22  表 2.7-23  土壤环境质量监测结果⑥

| 采样日期 | 采样点位 |  | 检测结果（μg/kg） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 苯乙烯 | 甲苯 | 间、对-二甲苯 | 邻-二甲苯 | 石油烃（C10-C40）（mg/kg） |
| 2023.08.18 | SH-2 | 0~0.5m | ND | ND | ND | ND | 8 |
|  |  | 1.0~1.5m | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 2.0~2.5m | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 4.0~4.5m | ND | ND | ND | ND | 8 |
|  | SH-3 | 0~0.5m | ND | ND | ND | ND | 15 |
|  |  | 1.0~1.5m | ND | ND | ND | ND | 9 |
|  |  | 2.0~2.5m | ND | ND | ND | ND | 9 |
|  |  | 4.0~4.5m | ND | ND | ND | ND | 8 |
|  | SH-4 | 0~0.5m | ND | ND | ND | ND | 15 |
|  |  | 1.0~1.5m | ND | ND | ND | ND | 12 |
|  |  | 2.0~2.5m | ND | ND | ND | ND | 6 |
|  |  | 4.0~4.5m | ND | ND | ND | ND | 8 |
|  | SH-5 | 0~0.5m | ND | ND | ND | ND | 9 |
|  |  | 1.0~1.5m | ND | ND | ND | ND | 14 |
|  |  | 2.0~2.5m | ND | ND | ND | ND | 14 |
|  |  | 4.0~4.5m | ND | ND | ND | ND | 8 |
|  | SH-6 | 0~0.2m | ND | ND | ND | ND | 10 |
|  | SH-7 | 0~0.2m | ND | ND | ND | ND | 7 |
|  | SH-9 | 0~0.2m | ND | ND | ND | ND | 11 |
|  | SH-10 | 0~0.2m | ND | ND | ND | ND | 15 |
|  | SH-11 | 0~0.2m | ND | ND | ND | ND | 14 |

表 2.7-24 土壤环境质量现状监测结果标准指数

| 监测点位 | SH-1 |  |  |  | SH-2 |  |  |  | SH-3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0~0.5m | 1.0~1.5m | 2.0~2.5m | 4.0~4.5m | 0~0.5m | 1.0~1.5m | 2.0~2.5m | 4.0~4.5m | 0~0.5m | 1.0~1.5m | 2.0~2.5m | 4.0~4.5m |
| 六价铬 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0439 |
| 总汞 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 |
| 总砷 | 0.0210 | 0.0145 | 0.0183 | 0.0107 | 0.0170 | 0.0190 | 0.0153 | 0.0265 | 0.0183 | 0.0157 | 0.0153 | 0.0133 |
| 铜 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 铅 | 0.0200 | 0.0163 | 0.0175 | 0.0175 | 0.0138 | 0.0150 | 0.0163 | 0.0188 | 0.0138 | 0.0063 | 0.0125 | 0.0125 |
| 镍 | 0.0067 | 0.0017 | 0.0033 | 0.0044 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 |
| 锌 | 0.0024 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0013 | 0.0020 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0017 | 0.0014 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0012 |
| 镉 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 铬 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 钒 | 0.0255 | 0.0173 | 0.0188 | 0.0178 | 0.0197 | 0.0210 | 0.0195 | 0.0237 | 0.0174 | 0.0160 | 0.0144 | 0.0162 |
| 钴 | 0.0143 | 0.0143 | 0.0143 | 0.0143 | 0.0143 | 0.0143 | 0.0143 | 0.0143 | 0.0143 | 0.0143 | 0.0143 | 0.0143 |
| 四氯化碳 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 氯仿 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 氯甲烷 | 0.000014 | 0.000014 | 0.000014 | 0.000014 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 1,1-二氯乙烷 | 0.00007 | 0.00007 | 0.00007 | 0.00007 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00013 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.000008 | 0.000008 | 0.000008 | 0.000008 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 顺式-1,2-二氯乙烯 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 反式-1,2-二氯乙烯 | 0.000013 | 0.000013 | 0.000013 | 0.000013 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 二氯甲烷 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 1,2-二氯丙烷 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 四氯乙烯 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 三氯乙烯 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 氯乙烯 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 苯 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 氯苯 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 1,2-二氯苯 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 1,4-二氯苯 | 0.000038 | 0.000038 | 0.000038 | 0.000038 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 乙苯 | 0.000021 | 0.000021 | 0.000021 | 0.000021 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 苯乙烯 | 0.0000004 | 0.0000004 | 0.0000004 | 0.0000004 | 0.0000004 | 0.0000004 | 0.0000004 | 0.0000004 | 0.0000004 | 0.0000004 | 0.0000004 | 0.0000004 |
| 甲苯 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 |
| 间、对-二甲苯 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 |
| 邻-二甲苯 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 |
| 硝基苯 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 苯胺 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 2-氯苯酚 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 苯并(a)蒽 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 苯并(a)芘 | 0.0333 | 0.0333 | 0.0333 | 0.0333 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 苯并(b)荧蒽 | 0.0067 | 0.0067 | 0.0067 | 0.0067 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 苯并(k)荧蒽 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 䓛 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 二苯并(a,h)蒽 | 0.0333 | 0.0333 | 0.0333 | 0.0333 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 茚并(1,2,3-c,d)芘 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 萘 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 石油烃（C10-C40） | 0.0020 | 0.0018 | 0.0007 | 0.0013 | 0.0018 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0018 | 0.0033 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0018 |
| 二噁英（ng-TEQ/kg） | 0.0016 | 0.0015 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0016 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0012 | 0.0015 |

注：未检出按检出限一半计；“/”表示不进行评价；“—”表示无监测数据

表 2.7-25 土壤环境质量现状监测结果标准指数

| 监测点位 | SH-4 |  |  |  | SH-5 |  |  |  | SH-6 | SH-7 | SH-8 | SH-9 | SH-10 | SH-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0~0.5m | 1.0~1.5m | 2.0~2.5m | 4.0~4.5m | 0~0.5m | 1.0~1.5m | 2.0~2.5m | 4.0~4.5m | 0~0.2m | 0~0.2m | 0~0.2m | 0~0.2m | 0~0.2m | 0~0.2m |
| 六价铬 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0439 | / | 0.0439 | 0.0439 | 0.0439 |
| 总汞 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0154 | 0.0007 | 0.0004 | 0.0002 |
| 总砷 | 0.0355 | 0.0267 | 0.0132 | 0.0535 | 0.0300 | 0.0223 | 0.0318 | 0.0240 | 0.0303 | 0.0372 | 0.0573 | 0.0657 | 0.0253 | 0.0235 |
| 铜 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0526 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0600 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0001 |
| 铅 | 0.0200 | 0.0138 | 0.0250 | 0.0225 | 0.0200 | 0.0200 | 0.3947 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0188 | 0.1714 | 0.0600 | 0.0138 | 0.0063 |
| 镍 | 0.0056 | 0.0044 | 0.0067 | 0.0156 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0789 | 0.0017 | 0.0044 | 0.0056 | 0.0250 | 0.0111 | 0.0044 | 0.0044 |
| 锌 | 0.0018 | 0.0014 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0015 | 0.0017 | 0.4474 | 0.0021 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0600 | 0.0042 | 0.0019 | 0.0013 |
| 镉 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0167 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 |
| 铬 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.0533 | —— | —— | —— |
| 钒 | 0.0234 | 0.0189 | 0.0266 | 0.0557 | 0.0199 | 0.0203 | 0.4632 | 0.0144 | 0.0262 | 0.0263 | / | 0.0406 | 0.0197 | 0.0181 |
| 钴 | 0.0143 | 0.0143 | 0.0143 | 0.0143 | 0.0143 | 0.0143 | 0.0143 | 0.0143 | 0.0143 | 0.0143 | / | 0.0429 | 0.0143 | 0.0143 |
| 苯乙烯 | 0.0000004 | 0.0000004 | 0.0000004 | 0.0000004 | 0.0000004 | 0.0000004 | 0.0000004 | 0.0000004 | 0.0000004 | 0.0000004 | / | 0.0000004 | 0.0000004 | 0.0000004 |
| 甲苯 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | / | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 |
| 间、对-二甲苯 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | / | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 |
| 邻-二甲苯 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | / | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 |
| 石油烃（C10-C40） | 0.0033 | 0.0027 | 0.0013 | 0.0018 | 0.0020 | 0.0031 | 0.3684 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0016 | / | 0.0024 | 0.0033 | 0.0031 |
| 二噁英（ng-TEQ/kg） | 0.0015 | 0.0038 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0043 | 0.0021 | 0.0032 | 0.0016 | 0.0022 | 0.0022 | / | 0.0017 | 0.0016 | 0.0020 |

注：未检出按检出限一半计；“/”表示不进行评价；“—”表示无监测数据

排查方法

资料收集

通过部门、车间人员整理，目前我司的相关资料如下表所示：

表 3.1-1  资料收集情况一览表

| 信息 | 信息项目 | 收集情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 基本信息 | 企业总平面布置图及面积 | 已收集，详细见1.3章节 |
|  | 重点设施设备分布图 | 已收集，详细见1.3章节 |
|  | 雨污管线分布图 | 已收集，详细见1.3章节 |
| 生产信息 | 企业生产工艺流程图 | 已收集，详细见2.4章节 |
|  | 化学品信息，特别是有毒有害物质生产、使用、转运、储存等情况 | 已收集，详细见2.5章节 |
|  | 涉及化学品的相关生产设施设备防渗漏、流失、扬散设计和建设信息 | 已收集，详细见第4章节 |
|  | 相关管理制度和台账 | 尚未正式生产，暂无此项 |
| 环境管理信息 | 建设项目环境影响报告书（表） | 已经收集 |
|  | 竣工环保验收报告 | 无此项 |
|  | 环境影响后评价报告 | 无此项 |
|  | 清洁生产报告 | 无此项 |
|  | 排污许可证 | 已经收集 |
|  | 环境审计报告 | 无此项 |
|  | 突发环境事件风险评估报告、应急预案 | 已经收集 |
|  | 废气、废水收集、处理及排放，固体废物产生、贮存、利用和处理处置等情况，包括相关处理、贮存设施设备防渗漏、流失、扬散设计和建设信息，相关管理制度和台账 | 已经通过实际现场调查及相关资料，了解了废气、废水收集、处理及排放，固体废物产生、贮存、利用和处理处置等情况，包括相关处理、贮存设施设备防渗漏、流失、扬散设计和建设信息，相关管理制度，由于尚未正式生产，暂无台账 |
|  | 土壤和地下水环境调查监测数据、历史污染记录 | 已经收集，详见2.7章节 |
|  | 已有的隐患排查及整改台账 | 无此项 |
| 重点场所、设施设备管理情况 | 重点设施、设备的定期维护情况 | 已收集，详细见第4章节 |
|  | 重点设施、设备操作手册以及人员培训情况 | 已收集，详细见第4章节 |
|  | 重点场所的警示牌、操作规程的设定情况 | 已收集，详细见附图2 |

人员访谈

为更加详实的了解公司的实际生产及管理情况，通过与各生产车间主要负责人员、环保管理人员以及主要工程技术人员进行访谈，补充了解了企业生产、环境管理等相关信息，包括设施设备运行管理情况，固体废物管理、化学品泄漏、环境应急物资储备等情况。根据人员访谈记录结果，东粤化学现有管道、堆场等均为企业新建设施，尚未通过环保竣工验收，未正式投入运营，场地内无任何历史管道、堆场等工业设施。

安全生产及环境管理机构设置

公司设置有安环部，具体人员名单如下表，负责公司的日常安全与环保管理工作，制定环保管理制度及环保考核制度等。为了规范企业内部环保工作，使环保工作能够顺利稳定，公司结合自身实际情况制定了一系列环保管理规章制度，并编制形成环境保护制度，其中包括教育培训制度、岗位操作规程、消防安全管理制度、安全巡查制度、危险废物管理制度、污水处理、废气治理设施岗位职责等。各项制度明确了企业环保机构与职责，落实了各项环保设施的运行管理职责和要求。

表 3.2-1  安环部人员表职责情况

| 姓名 | 职责 |
| --- | --- |
| 何泳梅 | 负责审核、提报公司安全专业计划，确保安全计划准确等 |
| 窦学智 | 组织制定本部门相关制度与工作流程，并组织、协调、监督相关制度和流程的落实情况等 |
| 刘宝福 | 合规性管理、重大危险源管理、消防、应急管理等 |
| 王金虎 | 负责制定各项安全规章制度，为制度化管理提供保障和依据等 |
| 孙艺伟 | 负责及时识别、获取各级政府下发的安全文件，公司变更综合管理等 |
| 黄楚鹏 | 负责组织政府下发文件要求的各类工作，根据各级政府下发的文件，结合公司实际情况，组织相关工作 |
| 林少锋 | 负责制定各项环保规章制度，环境污染防治管理等 |

环境管理制度及安全生产制度

公司为确保生产安全，制定了一系列环境管理制度及安全生产制度，包括一般作业管理规定、生产安全事故应急管理规定、生产安全事故事件管理规定、安全设施管理规定等，详细制度文件清单见附图3。

重点设施设备

参考《土壤污染隐患排查技术指南（试行）》（2021年第1号）表2，可识别涉及有毒有害的场所或重点设施设备，编制土壤污染隐患重点场所、重点设施设备清单，若邻近的多个重点设施设备防渗漏、流失、扬散的要求相同，可合并为一个重点场所。

表 3.3-1  有潜在土壤污染隐患的重点场所一览表

| 序号 | 涉及工业活动 | 重点场所或者重点设施设备 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 液体储存 | 球罐组、初期雨水收集池、化学品仓库、危废库、除盐水站加药间 |
| 2 | 散装液体转运与厂区储存 | 物料管廊、球罐组泵区、装卸车设施、产品运送至球罐区过程 |
| 3 | 货物的储存和转运 | 化学品原料运输到生产区域过程、危险废物转运至危废库过程 |
| 4 | 生产区 | 原料化单元、裂解单元 |
| 5 | 其他活动 | 废水排水系统、应急收集系统（事故水池、事故管网系统）、分析化验室、一般工业固体废物库、危废库 |

表 3.3-2  重点设施设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 设备数量（条/台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原料化单元 |  |  |
| 1 | 生活塑料拆包机 | 含拆包机、上料皮带、去绳机构、抽绳机构、打散机构 | 6 |
| 2 | 生活塑料撕碎机进料输送机 | 含皮带机、磁选机、拨料辊 | 6 |
| 3 | 生活塑料撕碎机 | 含主机、液压站、出料皮带 | 6 |
| 4 | 生活塑料破碎机 | 含破碎机、出料皮带、磁选机、拨料器 | 6 |
| 5 | 热风干燥塔 | ø 1900×16000 | 6 |
| 6 | 旋分下料转阀 | 含主机、轴吹系统 | 12 |
| 7 | 缓存料斗出料螺旋 | 轴承UCFU220+链轮双20A 18齿 | 12 |
| 8 | 环模颗粒机进料螺旋 | 轴承UCFU220+链轮双20A 18齿 | 12 |
| 9 | 生活塑料环膜颗粒机 | 含颗粒机、主电机 | 12 |
| 10 | 环模颗粒机出料螺旋 | LS400-2.61m | 6 |
| 11 | 环模颗粒机出料斗提 | TZD250-5.723m | 6 |
| 12 | 干燥塔引风机 | 1500kW | 2 |
| 13 | 生活塑料剪切机 | 含剪切机、出料皮带、磁选机、拨料器、吹料风机、吸料风机 | 18 |
| 14 | 原料池备用污水提升泵（备用） | / | 2 |
| 15 | 农地膜拆包机 | 含拆包机、上料皮带、去绳机构、抽绳机构、打散机构 | 1 |
| 16 | 农地膜撕碎机进料输送机 | 含皮带机、磁选机、拨料辊 | 1 |
| 17 | 农地膜撕碎机 | 双轴撕碎机X1600 | 1 |
| 18 | 农地膜风选机 | SDS1400-00 | 1 |
| 19 | 农地膜团粒机 | 含团粒机、出料皮带、出料系统 | 1 |
| 20 | 硬质塑料破碎机 | 含破碎机、出料皮带、磁选机、拨料器、吹料风机、吸料风机、旋分、除尘器等 | 1 |
| 21 | 硬质塑料磨粉机 | 含磨粉机、进料螺旋、出料螺旋、吸料风机、关风机、除尘器等 | 1 |
| 22 | 全自动抓斗起重机 | 全自动，S=38.5M，Q=8T | 4 |
| 23 | 打捆塑料抓取起重机 | S=20.5M,Q=3T | 6 |
| 24 | 电动单梁起重机 | S=20.5M,Q=10T | 2 |
| 25 | 电动单梁起重机 | S=9M,Q=10T | 1 |
| 26 | 生活塑料气力输送系统 | 含入料旋分、除尘器、输送风机、拉法尔喷嘴、出料除尘器及配套辅助管线、仪器仪表等，输送长度200m | 6 |
| 27 | 农地膜气力输送系统 | 含下料仓、除尘器、输送风机、拉法尔喷嘴、出料除尘器及配套辅助管线、仪器仪表等，输送长度200m | 1 |
| 28 | 硬质塑料气力输送系统 | 含下料仓、除尘器、输送风机、拉法尔喷嘴、出料除尘器及配套辅助管线、仪器仪表等，输送长度200m | 1 |
| 29 | 电动葫芦（磨粉机用） | 2t | 1 |
| 二 | 裂解单元 |  |  |
| 1 | 反应器 | ø 4100/ ø 5300 | 1 |
| 2 | 再生器 | ø 3500/ ø 6500 | 1 |
| 3 | 反应油气水洗塔 | ø 3600×23500（切线） | 1 |
| 4 | 汽柴油分离塔 | ø 1400×27950（切线） | 1 |
| 5 | 吸收塔 | ø 2000×37600（切线） | 1 |
| 6 | 解吸塔 | ø 2000×34960（切线） | 1 |
| 7 | 稳定塔 | ø 2400×41050（切线） | 1 |
| 8 | 脱碳二塔 | ø 1600×32060（切线） | 1 |
| 9 | 冷催化剂罐 | ø 3800×13000（切线）立式 | 1 |
| 10 | 热催化剂灌 | ø 3800×13000（切线）立式 | 1 |
| 11 | 废催化剂罐 | ø 3800×13000（切线）立式 | 1 |
| 12 | 催化剂加料斗 | ø 1500×1246×6圆型 | 1 |
| 13 | 助燃剂加料斗 | Φ400×550（T/T）(立式) | 1 |
| 14 | 助燃剂加料罐 | Φ600×600（T/T）(立式) | 1 |
| 15 | 三旋回收催化剂储罐 | Φ5000×3000(立式) | 1 |
| 16 | 清洁颗粒加料斗 | Φ400×550(立式) | 1 |
| 17 | 清洁颗粒加料罐 | Φ600×600(立式) | 1 |
| 18 | 上段洗涤水溢油罐 | Φ4000×10000（T/T）(卧式) | 1 |
| 19 | 杂油罐 | Φ1500×5000（T/T）(卧式) | 1 |
| 20 | 卧板滤清液罐 | Φ2000×6000（T/T）(卧式) | 1 |
| 21 | 汽柴油分离塔塔顶回流罐 | Φ1200×3600（T/T）(卧式) | 1 |
| 22 | 燃烧油罐 | Φ4000×8000（T/T）(立式) | 1 |
| 23 | 柴油装车罐 | Φ4000×3200（T/T）(立式) | 1 |
| 24 | 气压机入口凝液罐 | Φ3000×8000（T/T）(卧式) | 1 |
| 25 | 气压机出口凝液罐 | Φ2200×6000（T/T）(卧式) | 1 |
| 26 | 塑料裂解气分液罐 | Φ1200×3600（T/T）(立式) | 1 |
| 27 | 稳定塔顶回流罐 | Φ2200×4500（T/T）(卧式) | 1 |
| 28 | 净化压缩空气罐 | ø 2200×6000（T/T）立式 | 1 |
| 29 | 非净化压缩空气罐 | ø 2000×6000（T/T）立式 | 1 |
| 30 | 氮气缓冲罐 | ø 2400×6000（T/T）卧式 | 1 |
| 31 | 放火炬分液罐 | ø 1200×2500（T/T）立式 | 1 |
| 32 | 轻污油罐 | Φ1600×4000（T/T）(卧式) | 1 |
| 33 | 凝结水罐 | Φ1600×4000（T/T）(立式) | 1 |
| 34 | 液碱缓冲罐 | Φ4000×8800（T/T）(立式) | 2 |
| 35 | 反应油气-蒸汽发生器 | 卧式 900×9000 | 1 |
| 36 | 洗涤水水冷器 | BEU1000-1.28/1.03-291-6/25-4Ⅰ | 4 |
| 37 | 水洗塔顶过冷器 | BES800-1.38/1.1-164-6/25-4Ⅰ | 1 |
| 38 | 压缩富气水冷器 | BES1300-1.51/1.88-446-6/25-6Ⅰ | 1 |
| 39 | 塑料裂解气换热器 | BES700-1.51/1.88-118-6/25-4Ⅰ | 1 |
| 40 | 塑料裂解气过冷器 | BES500---4.5/25-4Ⅰ | 1 |
| 41 | 吸收塔一中段油水冷器 | BES800-2/2.48-146-6/25-6Ⅰ | 1 |
| 42 | 吸收塔一中段油过冷器 | BES500-2/2.48-43-4.5/25-2Ⅰ | 1 |
| 43 | 吸收塔二中段油水冷器 | BES700×6000 | 1 |
| 44 | 吸收塔三中段油水冷器 | BES800×6000 | 1 |
| 45 | 吸收塔四中段油水冷器 | BES800×6000 | 1 |
| 46 | 解吸底塔底重沸器 | BJ12U600×4500 | 2 |
| 47 | 解吸塔中段重沸器 | BJ12S700×6000 | 1 |
| 48 | 稳定塔顶水冷器 | BES1200×6000 | 2 |
| 49 | 稳定塔底重沸器 | BJ12U1200×6000 | 1 |
| 50 | 稳定塔进料换热器 | BJ12S800×6000 | 1 |
| 51 | 吸收剂水冷器 | BES800×6000 | 1 |
| 52 | 气压机级间水冷器I | 浮头管壳式417.74 | 1 |
| 53 | 气压机级间水冷器II | 浮头管壳式361.65 | 1 |
| 54 | 污水水冷器 | BES500×6000 | 4 |
| 55 | 汽柴油分离塔进料换热器 | BES500×4500 | 1 |
| 56 | 汽柴油分离塔塔顶水冷器 | BES500×4500 | 1 |
| 57 | 柴油水冷器 | BES700×4500 | 2 |
| 58 | 脱碳二塔底水冷器 | BES 900-6/25 | 2 |
| 59 | 脱碳二塔底重沸器 | BJS800-6/25 | 1 |
| 60 | 脱碳二塔进料换热器 | BES600×4500 | 1 |
| 61 | 液化塑料裂解气水冷器 | BES700×6000 | 1 |
| 62 | 汽柴油分离塔进料过热器 | BJU500×6000 | 1 |
| 63 | 汽柴油分离塔顶冷却器 | BES500×4500 | 2 |
| 64 | 水洗塔底泵 | / | 2 |
| 65 | 水洗塔顶循环泵 | / | 2 |
| 66 | 反应油气水洗塔中段水抽出泵 | / | 2 |
| 67 | 溢油泵 | / | 2 |
| 68 | 杂油泵 | / | 2 |
| 69 | 卧螺滤清液泵 | / | 2 |
| 70 | 汽柴油分离塔底泵 | / | 2 |
| 71 | 汽柴油分离塔塔顶回流泵 | / | 2 |
| 72 | 燃烧油泵 | / | 2 |
| 73 | 柴油装车泵 | / | 1 |
| 74 | 气压机入口凝液泵 | / | 2 |
| 75 | 气压机级间凝液泵I | / | 2 |
| 76 | 气压机级间凝液泵II | / | 2 |
| 77 | 气压机出口凝液泵 | / | 2 |
| 78 | 吸收塔底油泵 | / | 2 |
| 79 | 塑料裂解气凝液泵 | / | 2 |
| 80 | 吸收塔一中段油泵 | / | 2 |
| 81 | 吸收塔二中段油泵 | / | 1 |
| 82 | 吸收塔三中段油泵 | / | 2 |
| 83 | 吸收塔四中段油泵 | / | 1 |
| 84 | 解吸塔底油泵 | / | 2 |
| 85 | 稳定塔顶回流泵 | / | 2 |
| 86 | 稳定塔底泵 | / | 2 |
| 87 | 脱碳二塔顶回流泵 | / | 2 |
| 88 | 污油泵 | / | 1 |
| 89 | 碱液泵 | / | 2 |
| 90 | 液碱卸车泵 | / | 1 |
| 91 | 液环真空泵 | / | 1 |
| 92 | 主风机 | 800m3n/min（干基） | 1 |
| 93 | 富气压缩机 | 284m3n/min | 1 |
| 94 | 增压机 | 110Nm3/min | 1 |
| 95 | 辅助燃烧室 | / | 1 |
| 96 | 余热锅炉 | 产饱和蒸汽10t/h，过热蒸汽量25t/h | 1 |
| 97 | 冷催化剂罐顶小型旋风分离器 | / | 1 |
| 98 | 热催化剂罐顶小型旋风分离器 | / | 1 |
| 99 | 制冷机组撬装 | / | 1 |
| 100 | 沸腾床撬装 | / | 1 |
| 101 | 二级SNAR脱硝 | / | 1 |
| 102 | SCR脱硝（预留位置） | / | 1 |
| 103 | 活性炭喷射撬装 | / | 1 |
| 104 | 布袋除尘器 | / | 1 |
| 105 | 原料压送撬装 | / | 1 |
| 106 | 原料料仓 | 600m3 | 8 |

现场排查方法

公司结合生产实际开展排查，排查技术要点参考《土壤污染隐患排查技术指南（试行）》（2021年第1号），重点排查：

（1）重点场所和重点设施设备是否具有基本的防渗漏、流失、扬散的土壤污染预防功能（如具有腐蚀控制及防护的钢制储罐；设施能防止雨水进入，或者能及时有效排出雨水），以及有关预防土壤污染管理制度建立和执行情况。

（2）在发生渗漏、流失、扬散的情况下，是否具有防止污染物进入土壤的设施，包括普通阻隔设施、防滴漏设施（如原料桶采用托盘盛放），以及防渗阻隔系统等。

（3）是否有能有效、及时发现并处理泄漏、渗漏或者土壤污染的设施或者措施。如泄漏检测设施、土壤和地下水环境定期监测、应急措施和应急物资储备等。普通阻隔设施需要更严格的管理措施，防渗阻隔系统需要定期检测防渗性能。

土壤污染隐患排查

重点场所、重点设施设备隐患排查

根据《土壤污染隐患排查技术指南（试行）》（2021年第1号）附录A中的技术要点，公司组织相关人员对厂区内土壤污染隐患进行了排查，根据排查结果查漏补缺并进行整改、优化。

液体储存区

根据识别确定，公司涉及的液体储存场所为球罐组、初期雨水收集池，根据调查，原料仓库的破乳剂随到随用，不暂存，废塑料均为固体，整齐的存放于原料仓库，且原料仓库地面做了合理的防渗措施，因此原料仓库合理。主要分析球罐组、初期雨水收集池、除盐水站加药间、原料仓库及生产污水池。

表 4.1-1  液体储存隐患排查一览表

| 序号 | 涉及工业活动 | 重点场所或者重点设施设备 | 现状情况 | 照片 | 预防设施及措施推荐性组合 | 合理性分析 | 优化及整改建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装卸、储存 | 球罐组 | (1)单层钢制储罐； (2)球罐区四周设有60cm高围堰； (3)定期针对“应对泄漏事件”进行演练； (4)厂内配备吸油棉等足够的应急物资； (5)该区域设有专人负责，并定期进行培训 (6)人员定期做日常检查，检查时观察外壁是否有泄漏现象；日常维护。 | 球罐区 球罐区围堰 | (1)普通阻隔设施； (2)目视检查外壁是否有泄漏迹象； (3)有效应对泄漏事件（包括完善工作程序，定期开展巡查、检修以预防泄漏事件发生；明确责任人员，开展人员培训；保持充足事故应急物资。确保能及时处理泄漏或者泄漏隐患；处理受污染的土壤等）。 | 措施合理 | 继续保持无需整改 |
| 2 | 初期雨水收集池 | 初期雨水池 | (1)地下防渗池体，无防腐，微量积泥； (2)定期查看初期雨水池，对积泥部分进行清理； (3)初期雨水池设置有自动溢流井，定期对其进行维护保养。 | 初期雨水收集池 自动溢流井 | (1)定期检查泄漏检测设施，确保正常； (2)日常目视检查； (3)日常维护。 | 措施合理 | 继续保持无需整改 |
| 3 | 供药、装卸、储存 | 除盐水站加药间 | (1)除盐水站加药间分两间，酸碱物质分来存放； (2)药品使用原包装储存，均置于防渗托盘之上，且加药间设有围堰； (3)地面已做防腐措施； (4)该区域设有专人负责，并定期进行培训； (5)定期针对“应对泄漏事件”进行演练； (6)人员定期做日常检查。 | 除盐水站加药间1 除盐水站加药间2 除盐水站围堰 | (1)液态物质：普通阻隔设施，采用合适包装，能防止雨水进入，或者及时有效排出雨水，渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理； (2)固态物质：普通阻隔设施，采用合适包装，日常目视检查，有效应对泄漏事件。 | 措施合理 | 继续保持无需整改 |
| 4 | 装卸、储存 | 化学品仓库 | (1)化学品存放于室内仓库中，防雨防风防晒； (2)四周设有收集沟 (3)定期针对“应对泄漏事件”进 行演练； (4)人员定期做日常检查，定期对化学品进行盘点。 | 化学品仓库及收集沟 | 固态物质：普通阻隔设施，采用合适包装，日常目视检查，有效应对泄漏事件。 | 措施合理 | 继续保持无需整改 |
| 5 | 装卸、储存 | 危废库(液体储罐) | (1)单层铁桶储罐； (2)危废库内设有导流沟、门口设有漫坡； (3)定期针对“应对泄漏事件”进行演练； (4)人员定期日常检查，检查时观察外壁是否有泄漏现象；日常维护。 | 危废库及门口漫坡 分类贮存 收集沟 | 单层耐腐蚀非金属材质储罐，地下水或土壤气监测井，定期开展地下水或者土壤气监测 | 措施合理 | 继续保持无需整改 |
| 6 | 储存 | 生产污水池 | (1)防渗池体，池底埋深4.5m以内。 (2)定期针对“应对泄漏事件”进行演练； (3)人员定时做日常检查；日常维护。 | 生产污水池 | 防渗池体；定期检查防渗、密封效果；日常目视检查；日常维护 | 措施合理 | 继续保持无需整改 |

散状液体转运与厂内运输区

散装液体转运与厂内运输的可分为散装液体物料装卸、管道运输、导淋、传输泵四种情况，根据比对本公司情况，涉及的为散装液体物料装卸、管道运输、传输泵3种情况。

散装液体物料装卸

公司内散装液体物料装卸区主要为装卸车装置区，造成土壤污染主要有两种情况，第一种是液体物料的满溢；第二种是装卸完成后，出料口及相关配件中残余液体物料的滴漏。根据表A.2.1，底部装卸时需有普通阻隔设施，且能防止雨水进入，或者及时有效排出雨水；溢流保护装置；渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理；自动化控制或者由熟练工操作；设置清洗的灌注和抽出说明标识牌，特别注意输送软管与装载车连接处；有效应对泄漏事件。

根据调查，公司装卸过程已做好以下防护措施：

①装卸车装置里有设置有溢流保护装置；

②装卸一般选取晴天进行；

③装卸过程中，裸露在地面上的装卸点如管道接口处、阀门处等区域均在地下放置有托盘，用于装载滴漏的液体原料；

④区域四周还随时准备有吸油棉、应急沙等应急物资；

⑤装卸过程配置专人看管，若随时发生泄漏等其他险情，能及时应对处理；

⑥全厂设置有事故水池、雨水监控池（出水闸门常闭），发生泄漏到雨水管道中，亦可截住泄漏液体；

⑦定期对“应对泄漏事件”进行演练。

企业基本做好以上土壤污染预防设施及功能，但装卸区域暂未设置清晰的灌注和抽出说明标识牌，建议整改。

| 装卸平台 | 截流沟与托盘 |
| --- | --- |
| 应急物资1 | 应急物资2 |

图 4.1-1 装卸平台照片

管道运输

公司的油气产品及辅料柴油、天然气等在厂内的转运均使用管道，经现场排查，厂区内生产过程中输送管道排查情况如下：

表 4.1-2  管道运输隐患排查一览表

| 序号 | 管道名称 | 现状情况 | 照片 | 预防设施及措施推荐性组合 | 合理性分析 | 优化及整改建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料、产品管道 | (1)物料管道均为地上管道，管道运输造成土壤污染主要是由于管道内、外腐蚀造成泄漏、渗漏； (2)均为碳钢材质，单层管道，接口处均用焊接连接，外表涂有防锈涂层； (3)阀门、法兰等无“跑、冒、漏、滴”现象； (4)日常巡查； (5)定期检测管道渗漏情况； (6)针对事故管理配备专业人员和泄漏收集等设备。 | 原料、产品管廊及地上废水管道 | (1)定期检测管道渗漏情况； (2)根据管道检测结果，制定并落实管道维护方案； (3)日常目视检查； (4)有效应对泄漏事件。 | 措施合理 | 继续保持无需整改 |
| 2 | 污水管道 | (1)污水管道分为地上管道和地下管道，厂区内污水先自流汇至污水收集池（此段管道均为地下管道，埋深为0.5-1m），后从污水收集池泵至厂外（此段均为地上管道）； (2)均为碳钢材质，单层管道，外表涂有防锈涂层； (3)均采用焊接连接，阀门无“跑、冒、漏、滴”现象； (4)日常巡查； (5)定期检测管道渗漏情况； (6)针对事故管理配备专业人员和泄漏收集等设备。 |  | (1)地上单层管道：定期检测管道渗漏情况（内检测、外检测及其他专项检测）；根据管道检测结果，制定并落实管道维护方案； (2)地上管道：注意管道附件处的渗漏、泄漏；定期检测管道渗漏情况；根据管道检测结果，制定并落实管道维护方案；日常目视检查；有效应对泄漏事件。 | 措施合理 | 继续保持无需整改 |

传输泵

经现场排查，厂区内生产过程中泵传输排查情况如下：

表 4.1-3  传输泵隐患排查一览表

| 序号 | 传输泵名称 | 现状情况 | 照片 | 预防设施及措施推荐性组合 | 合理性分析 | 优化及整改建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水提升泵 | (1)泵底统一设置泵基础，周围地面采用硬化地面+围堰； (2)进料端均设有控制阀门并连接至中央控制室； (3)表面无裂纹、破损，齿轮、泵轴无“跑、冒、漏、滴”现象； (4)定期对泵进行巡查，观测是否有泄漏痕迹； (5)日常维护。 | 生产废水提升泵 生活污水提升泵 | (1)防渗阻隔系统，且能防止雨水进入，或者及时有效排出雨水； (2)进料端安装关闭控制阀门； (3)渗漏、流失的液体能得到有效收集并及时清理； (4)定期开展防渗效果检查； (5)日常目视检查； (6)日常维护。 | 措施合理 | 继续保持无需整改 |
| 2 | 物料传输泵 | (1)泵底统一设置泵基础，周围地面采用硬化地面+围堰； (2)进料端均设有控制阀门并连接至中央控制室； (3)表面无裂纹、破损，齿轮、泵轴无“跑、冒、漏、滴”现象； (4)定期对泵进行巡查，观测是否有泄漏痕迹； (5)日常维护。 | 辅料、产品传输泵区 | (1)防渗阻隔系统，且能防止雨水进入，或者及时有效排出雨水； (2)进料端安装关闭控制阀门； (3)渗漏、流失的液体能得到有效收集并及时清理； (4)定期开展防渗效果检查； (5)日常目视检查； (6)日常维护。 | 措施合理 | 继续保持无需整改 |

货物的储存和传输

根据调查，公司需运输的货物主要为原料废塑料、催化剂等，均为干货，存放于原料仓库中，具有防风防雨功能，不会渗出液体，按照表A.3.1，需要日常目视检查；日常维护。原料废塑料的传输使用管道密闭传输，按照表A.3.2，无需额外的防护设施；注意设施设备的连接处；制定检修计划；日常目视检查；日常维护。分子筛催化剂装填以及废催化剂回收均使用开放式装卸方式，按照表A.3.3需要普通阻隔设施；防止雨水进入阻隔设施；日常目视检查；有效应对泄漏事件。货物运输装填过程均位于防风防雨区域，车间内对货物的储存与运输设置有管理制度，日常正常执行。在进行一般的货物储存和运输期间，不会发生土壤污染事故。因此无需进行整改，继续保持。

生产区

生产加工装置一般包括密闭、开放和半开放类型。密闭设备指在正常运行管理期间无需打开，物料主要通过管道填充和排空，例如密闭反应釜、反应塔，土壤污染隐患较低；半开放式设备指在运行管理期间需要打开设备，开展计量、加注、填充等活动，需要配套土壤污染防防治施和规范的操作规程，避免土壤受到污染；开放式设备无法避免物料在设备中的泄漏、渗漏，例如喷洒、清洗设备等。可参考表A.4开展排查和整改。

根据识别确定，公司涉及的生产区主要为裂解单元、原料化单元，具体排查情况见下表所示。

表 4.1-4  生产区土壤污染隐患排查一览表

| 序号 | 生产区 | 生产加工装置现状情况 | 照片 | 表A.4推荐的预防措施 | 合理性分析 | 整改及优化建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料化单元 | (1)原料化单元主要对收集的废塑料进行破碎、除金属、剪切、团粒、磨粉等处理，涉及的设备主要为拆包机、输送机、撕碎机、热风干燥塔、环膜颗粒机等； (2)该类设备定义为半开放式设备； (3)均位于室内，生产过程中不涉及液体物质； (4)设备均位于室内，可有效防止雨水进入； (5)日常有巡视值班人员，可目视检查泄漏情况，并能有效的应对泄漏事件。 | 原料化单元 | (1)普通阻隔系统； (2)防止雨水进入阻隔设施； (3)日常目视检查； (4)有效应对泄漏事件。 | 措施合理 | 继续保持无需整改 |
| 2 | 裂解单元 | (1)裂解单元主要进行废塑料催化裂解，主要涉及反应器、再生器、水洗塔、分离塔、催化剂罐等设备； (2)涉及密闭、半开放式设备。除少数设备(催化剂罐等)需要填料设备为半开放式设备，大多数设备为密闭式设备； (3)日常有巡视值班人员，可目视检查泄漏情况，并能有效的应对泄漏事件； (4)从原料的输入、加工、直至产品的输出，所有可燃物料始终密闭在各类设备和管道中。装置加工过程控制采用DCS系统，并设有越限报警和联锁保护系统，所有设备状况均显示在中央控制室，控制室安排人24小时值班。可确保在正常、误操作或非正常工况下，对危险物料的安全控制； (5)裂解单元使用的催化剂，产生的废催化剂、炉渣等使用与产生的过程均是位于密闭设备中，且厂内不暂存炉渣，即产即运。 (5)所有设备日常专人定期检查与维护。 (6)裂解单元周围设有围堰及漫坡(高度15mm及以上)，涉及液体区域有导流沟，可防止液体渗漏； (7)公司设有雨水监控池(出水闸门常闭)、事故水池，即使物料进入雨水管道，也可控制液体物料不出厂界； (8)制定了检修计划，定期检修。 | 裂解单元收集沟和围堰 裂解单元 | 半开放式设备： (1)防渗阻隔系统，且能有效防止雨水进入，或者及时排出雨水 (2)渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理； (3)定期开展防渗效果检查； (4)日常目视检查。 密闭式设备： (1)无需额外的防护设施； (2)注意车间内传输泵、易发生故障的零部件、检测样品采集点等位置； (3)制定检修计划； (4)对系统做全面检查(比如定期检查系统的密闭性) (5)日常维护。 | 措施合理 | 继续保持无需整改 |

其他活动区

其他活动区可分为废水排水系统、应急收集系统、车间操作系统、分析化验室、一般工业固体废物及危险废物贮存库五种情况，根据比对本公司情况，涉及的为废水排水系统、应急收集系统（雨水监控池、事故水池）、控制室、分析化验室、一般工业固废库及危废库。

废水排水系统造成土壤污染主要是管道、设备连接处、涵洞排水口、污水井、分离系统(如清污分离系统、油水分离系统)等地方的泄漏、渗漏或者溢流。可参考表A.5.1开展排查和整改。

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）规定了一般工业固体废物贮存场的选址、建设、运行、封场等过程的环境保护要求，以及监测要求和实施与监督等内容。一般工业固体废物贮存场可按照其要求开展排查和整改。

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定了对危险废物贮存的一般要求，对危险废物包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求。危险废物贮存库可按照其要求开展排查和整改。

应急收集设施造成土壤污染主要是设施的老化造成的渗漏、流失，可参考表A.5.2开展排查和整改。

分析化验室造成土壤污染主要是物质的泄漏、渗漏或者遗洒。可参考表A.5.4开展排查和整改。

表 4.1-5  其他活动区土壤污染隐患排查一览表

| 序号 | 名称 | 生产加工装置现状情况 | 照片 | 表A.4推荐的预防措施 | 合理性分析 | 整改及优化建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水排水系统 | (1)项目废水管道分为地上管道与地下管道，厂内低浓度废水通过地下管道收集至生产废水池，后通过地上管道输送至厂外，高浓度废水直接通过地上管道泵出厂外； (2)企业内不设置污水处理系统，废水收集后直接排入污水处理厂，不涉及污泥收集设施、油水分离设施等； (3)所有管道均设做防渗处理； (4)定期对管道的密封、防渗效果进行检查，加强日常维护。 | 地上废水管道 | 新建地下废水排水系统： (1)防渗阻隔设施； (2)注意排水沟、污泥收集设施、油水分离设施、设施连接处和有关涵洞、排水口等，防止渗漏； (3)目视检查； (4)日常维护。 地上废水排水系统： (1)防渗设计和建设； (2)注意排水沟、污泥收集设施、油水分离设施、设施连接处和有关涵洞、排水口等，防止渗漏； (3)定期开展防渗效果检查； (4)日常维护。 | 措施合理 | 继续保持无需整改 |
| 2 | 应急收集系统(事故水池、雨水监控池) | (1)事故水池常空，雨水监控池雨水监控合格后方能排出，防渗池体； (2)定期对池体进行维修保护，开展防渗效果检查； (3)定期针对“应对泄漏事件”进行演练。 | 事故应急池 雨水监控池 | 地下或半地下储存池要求：防渗池体；泄漏检测 设施；定期检查泄漏检测 设施，确保正常运行，日 常目视检查，日常维护。 | 措施合理 | 继续保持无需整改 |
| 3 | 应急收集系统(事故管网系统、雨水监控池进出水阀门、事故水池进水阀门) | 出水阀门常闭，不存在事故废水等自流出厂的情况 | 事故管网系统 雨水监控池出水口截断阀 事故应急池进水口阀门 | (1)定期开展防渗效果检 查； (2)日常维护。 | 措施合理 | 继续保持无需整改 |
| 4 | 分析化验室 | (1)分析化验室使用的药剂存放于实验柜子中，里面设置有托盘，可承装可能发生泄漏物料； (3)日常定期进行维护； (4)定期目视检查实验室的药剂存放情况； (5)实验室地面为防腐地面。 | 药剂柜 维护记录 防腐地面 | (1)普通阻隔设施； (2)关键点位设置防滴漏设施； (3)渗漏、流失的液体得到有效收集并定期清理； (4)定期清空防滴漏设施；日常维护和目视检查。 | 措施合理 | 继续保持无需整改 |
| 5 | 一般工业固废库 | (1)设置了一般固废暂存间； (2)产生的一般工业固体废物在贮存库分类暂存，暂存库位于室内，防风、防雨、防晒，暂存后交由物资回收单位回收； (3)且针对生活垃圾，进行分类收集处理，暂存后交由环卫部门进行拉运。 | 一般固废库 生活垃圾暂存点 | 一般工业固体废物贮存场可按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB185992020)的要求开展排查和整改。 | 措施合理 | 继续保持无需整改 |
| 6 | 危废库 | (1)设置了一个危废库； (2)危废库门口设有漫坡，内部设有收集沟； (3)产生的危险废物在贮存库分类暂存，暂存库位于室内，防风、防雨、防晒，防渗，暂存后交由有资质单位外运。 | 危废库及门口漫坡 分类贮存 收集沟 | 危险废物贮存库可按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。 | 措施合理 | 继续保持无需整改 |

隐患排查台账

根据上述隐患排查情况，制作出以下土壤污染隐患排查与整改台账，具体如下表所示。

表 4.2-1  土壤污染隐患排查台账

| 土壤隐患排查台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  | 广东东粤化学科技有限公司 |  |  | 所属行业 |  | 非金属废料和碎屑加工处理、有机化学原料制造 |  |  |  |
| 现场排查负责人（签字） |  |  |  |  |  | 排查时间 |  | 2025年8月 |  |  |  |
| 序号 | 涉及工业活动 | 重点场所或者重点设施设备 | 现场隐患内容 | 具体日期 | 整改措施 |  | 整改建议 |  | 整改建议日期 | 备注 |
| 1 | 液体储存 | 球罐组 | 渗漏、是否防渗等 | 8月27日 | 措施合理，无相关隐患点 |  | 无 |  | / |  |
| 2 | 液体储存 | 初期雨水池 | 渗漏、是否防渗等 | 8月27日 | 措施合理，无相关隐患点 |  | 无 |  | / |  |
| 3 | 液体储存 | 除盐水站加药间 | 渗漏、是否防渗等 | 8月27日 | 措施合理，无相关隐患点 |  | 无 |  | / |  |
| 4 | 液体储存 | 化学品仓库 | 渗漏、是否防渗等 | 8月27日 | 措施合理，无相关隐患点 |  | 无 |  | / |  |
| 5 | 液体储存 | 危废库（液体储罐） | 渗漏、是否防渗等 | 8月27日 | 措施合理，无相关隐患点 |  | 无 |  | / |  |
| 6 | 液体储存 | 生产污水池 | 渗漏、是否防渗等 | 8月27日 | 措施合理，无相关隐患点 |  | 无 |  | / |  |
| 7 | 散装液体转运与运输 | 装卸车装置 | 渗漏、是否防渗等 | 8月27日 | 措施合理，无相关隐患点 |  | 无 |  | / |  |
| 8 | 散装液体转运与运输 | 原料、产品管道 | 渗漏、是否防渗等 | 8月27日 | 措施合理，无相关隐患点 |  | 无 |  | / |  |
| 9 | 散装液体转运与运输 | 污水提升泵 | 渗漏、是否防渗等 | 8月27日 | 措施合理，无相关隐患点 |  | 无 |  | / |  |
| 10 | 散装液体转运与运输 | 物料传输泵 | 渗漏、是否防渗等 | 8月27日 | 措施合理，无相关隐患点 |  | 无 |  | / |  |
| 11 | 货物的储存和运输 | 原料仓库、化学品仓库 | 渗漏、是否防渗等 | 8月27日 | 措施合理，无相关隐患点 |  | 无 |  | / |  |
| 12 | 生产区 | 原料化单元 | 渗漏、是否防渗等 | 8月27日 | 措施合理，无相关隐患点 |  | 无 |  | / |  |
| 13 | 生产区 | 裂解单元 | 渗漏、是否防渗等 | 8月27日 | 措施合理，无相关隐患点 |  | 无 |  | / |  |
| 14 | 其他活动区 | 废水排水系统 | 渗漏、是否防渗等 | 8月27日 | 措施合理，无相关隐患点 |  | 无 |  | / |  |
| 15 | 其他活动区 | 应急收集系统（事故水池、雨水监控池） | 渗漏、是否防渗等 | 8月27日 | 措施合理，无相关隐患点 |  | 无 |  | / |  |
| 16 | 其他活动区 | 应急收集系统（事故管网系统、雨水监控池进出水阀门、事故水池进水阀门） | 渗漏、是否防渗等 | 8月27日 | 措施合理，无相关隐患点 |  | 无 |  | / |  |
| 17 | 其他活动区 | 分析化验室 | 渗漏、是否防渗等 | 8月27日 | 措施合理，无相关隐患点 |  | 无 |  | / |  |
| 18 | 其他活动区 | 一般工业固废库 | 渗漏、是否防渗等 | 8月27日 | 措施合理，无相关隐患点 |  | 无 |  | / |  |
| 19 | 其他活动区 | 危废库 | 渗漏、是否防渗等 | 8月27日 | 措施合理，无相关隐患点 |  | 无 |  | / |  |

结论与建议

隐患排查结论

根据现场排查的结果显示，公司涉及有潜在的土壤污染隐患的重点场所或重点设施设备为球罐组、初期雨水收集池、化学品仓库、危废库、除盐水站加药间、物料管廊、球罐组泵区、装卸车设施、原料化单元、裂解单元、废水排水系统、应急收集系统（事故水池、事故管网系统）、分析化验室、一般工业固体废物库、危废库等，根据现场调查结果可知，针对各个重点场所或重点设施设备，均采取了相应的防渗漏、防流失措施，厂区范围内无明显的污染物泄漏情况出现。本次排查反映我单位总体上的生产经营对于造成土壤污染的风险较小。

为进一步减少影响，我司继续保持原有的防渗措施，并严格对照《《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》（生态环境部公告2021年第1号）附录A中的技术要点，查漏补缺，争取以后做到更好，减少土壤污染。

隐患整改方案或建议

通过排查可知，我司存在土壤污染环节较多，但防渗措施已做好，造成土壤污染风险小。为方便日后管理，我司会尽快制定土壤隐患排查制度、防渗效果检查管理制度；将排查方法和内容纳入日常巡查记录，并建立排查台账；对潜在的土壤污染隐患的重点场所或重点设施设备加强巡查和日常维护。

对土壤和地下水自行监测工作建议

本企业为土壤污染重点监管单位，为进一步降低对厂区土壤环境的影响，会尽量减少液体物料的泄漏，降低土壤污染风险。我司会按照江门市土壤环境重点监管、排污许可证以及自行监测方案的要求，对各项污染因子进行监测工作，并根据实际情况，定期开展土壤和地下水监测工作。

# 附图1 项目地理位置

# 附图2 公司标识牌示意图

# 附图3 公司安全制度文件清单截图

# 附件1 人员访谈表

# 附件2 评审会议签到表

# 附件3 专家评审意见

# 附件4 专家意见修改说明

| 序号 | 专家评审意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核实特征污染物及检测因子 | 详见自行监测方案5.2监测因子选取及原因分析，,核实了特征污染物及地下水检测因子，补充了土壤监测因子石油烃（C5-C9）。 |
| 2 | 明确厂内地下管道、地下池体的埋深及炉渣储存位置 | 见表4.1-1生产废水池现状情况中第（1）条，补充说明了生产废水池埋深深度在4.5m以内。 见表4.1-2污水管道现状情况中第（1）条，补充说明了厂内地下污水管道埋深为0.5-1m；；见表4.1-4中裂解单元生产加工装置现状情况中第（5）条描述，补充说明了本项目厂内不暂存炉渣，即产即运。 |
| 3 | 进一步完善一类单元的识别 | 详见监测方案第4章以及表4.1-1 重点设施及意思污染区域识别汇总表，已经完善了一类单元的识别工作，重新识别了危废仓库、球罐组（储罐区）作为一类单元，并且重新核实了监测点位（表5.1-2）。 |
| 4 | 明确厂内各池体的防渗情况 | 见表4.1-1初期雨水池现状情况及表4.1-5应急收集系统（事故雨水池、雨水监控池）现状情况中，补充说明了初期雨水池、事故水池、雨水监控池的防渗情况。 |